# 第14章 Arduino 常用函式與程式設計技巧：map、millis、random 與程式結構完整教學

本章完整整理 Arduino 常用函式與程式設計技巧，包含 pinMode()、digitalRead()、digitalWrite()、analogRead()、analogWrite()、map()、constrain()、millis()、micros()、random() 與 Serial.print()。透過旋鈕控制 LED、非阻塞計時、隨機效果與自訂函式實作，學會建立結構清楚、容易維護且可擴充的 Arduino 程式。

匯出日期：2026-08-07 07:31

Arduino 程式通常不是只靠單一函式完成，而是把腳位設定、輸入讀取、數值轉換、輸出控制與時間管理組合成完整流程。本章將常用函式集中整理，協助你建立可重複使用的程式工具箱。

內容以 Arduino Uno 為主要範例，涵蓋 pinMode()、digitalRead()、digitalWrite()、analogRead()、analogWrite()、map()、constrain()、millis()、random() 與 Serial 輸出等常見功能。

學習重點不只是記住語法，而是理解每個函式適合處理什麼工作，以及如何避免 delay() 阻塞、數值超出範圍與程式結構過度集中等常見問題。

## 本章學習目標

• 理解 Arduino 常用函式的用途與適用情境。

• 正確使用數位輸入、數位輸出、類比輸入與 PWM。

• 使用 map() 轉換數值範圍。

• 使用 constrain() 限制數值上下限。

• 使用 millis() 建立不阻塞程式。

• 了解 delay() 對程式執行造成的影響。

• 使用 random() 產生隨機效果。

• 將多個函式整合成結構清楚的 Arduino 程式。

## 為什麼要整理 Arduino 常用函式

前面的 Arduino 實作已經陸續使用 pinMode()、digitalWrite()、digitalRead()、analogRead()、analogWrite()、delay() 與 Serial.println()。這些函式看似獨立，實際專案中卻經常需要一起使用。

以旋鈕控制 LED 亮度為例，程式必須先讀取可變電阻，再將 ADC 數值轉換成 PWM 範圍，必要時限制上下限，最後輸出到 LED。

• 使用 analogRead() 讀取可變電阻。

• 使用 map() 將 0～1023 轉換成 0～255。

• 使用 constrain() 限制安全範圍。

• 使用 analogWrite() 輸出 PWM。

掌握這種資料處理流程後，就能把感測器、按鍵、LED、馬達與序列通訊組合成更完整的 Arduino 專案。

## pinMode()：設定 Arduino 腳位模式

pinMode() 用於指定腳位是輸入、輸出或啟用內部上拉電阻。通常應在 setup() 中完成設定。

### 基本語法

pinMode(pin, mode);

pin 是 Arduino 腳位編號，mode 可使用 INPUT、OUTPUT 或 INPUT_PULLUP。

### OUTPUT 輸出模式

當腳位需要控制 LED、繼電器或其他數位裝置時，應設定為 OUTPUT。

const int LED_PIN = 9;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}

完成設定後，可使用 digitalWrite() 或在支援 PWM 的腳位上使用 analogWrite()。

### INPUT 輸入模式

INPUT 用於讀取外部數位訊號。若外部電路沒有上拉或下拉電阻，輸入腳位可能處於 Floating（浮接）狀態，造成讀值不穩定。

const int BUTTON_PIN = 2;

void setup()

{

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);

}

### INPUT_PULLUP 內部上拉模式

INPUT_PULLUP 會啟用 Arduino 內部上拉電阻，按鍵可直接接在輸入腳位與 GND 之間。此接法的邏輯通常與直覺相反：放開時為 HIGH，按下時為 LOW。

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)

{

Serial.println("Button pressed");

}

## digitalWrite()：輸出 HIGH 或 LOW

digitalWrite() 用於控制數位腳位的高低電位。

### 基本語法

digitalWrite(pin, value);

value 可以是 HIGH 或 LOW。以 5V 邏輯的 Arduino Uno 為例，LOW 約為 0V，HIGH 約為 5V。

### LED 閃爍範例

const int LED_PIN = 9;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(1000);

}

這段程式會讓 LED 亮一秒、熄滅一秒，持續循環。

## digitalRead()：讀取數位輸入

digitalRead() 用於讀取數位腳位狀態，回傳值為 HIGH 或 LOW。

### 基本語法

digitalRead(pin);

### 按鍵控制 LED

使用 INPUT_PULLUP 時，可將按鍵接在 D2 與 GND 之間。按下按鍵時讀值為 LOW。

const int BUTTON_PIN = 2;

const int LED_PIN = 9;

void setup()

{

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}

void loop()

{

int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);

if (buttonState == LOW)

{

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

}

按下按鍵時 LED 亮起，放開時 LED 熄滅。

## analogRead()：讀取類比訊號

analogRead() 用於讀取類比輸入腳位。Arduino Uno 的 ADC 為 10 位元，因此回傳值範圍為 0～1023。

### 基本語法

analogRead(pin);

### 讀取可變電阻

const int POT_PIN = A0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int sensorValue = analogRead(POT_PIN);

Serial.println(sensorValue);

delay(100);

}

轉動可變電阻後，Serial Monitor 會顯示持續變化的 ADC 數值。analogRead() 取得的是 ADC 數值，不是直接取得電壓。

## analogWrite()：輸出 PWM

analogWrite() 在 Arduino Uno 上用於輸出 PWM，value 範圍為 0～255。它不是輸出真正的連續類比電壓，而是透過快速切換 HIGH 與 LOW 改變平均輸出效果。

### 基本語法

analogWrite(pin, value);

### 固定亮度範例

const int LED_PIN = 9;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}

void loop()

{

analogWrite(LED_PIN, 128);

}

128 約等於 50% 占空比，因此 LED 會呈現中等亮度。Arduino Uno 支援 PWM 的腳位通常為 D3、D5、D6、D9、D10 與 D11。

## map()：轉換數值範圍

map() 適合將一組數值範圍轉換為另一組範圍，例如把 analogRead() 的 0～1023 轉換成 analogWrite() 所需的 0～255。

### 基本語法

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh);

int pwmValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);

這代表把輸入 0～1023 對應成輸出 0～255。map() 使用整數運算，回傳型別通常是 long。

### 旋鈕控制 LED 亮度

const int POT_PIN = A0;

const int LED_PIN = 9;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int sensorValue = analogRead(POT_PIN);

int pwmValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);

analogWrite(LED_PIN, pwmValue);

Serial.print("ADC: ");

Serial.print(sensorValue);

Serial.print(" PWM: ");

Serial.println(pwmValue);

delay(50);

}

### map() 不會自動限制結果

若輸入值超出 fromLow 與 fromHigh，map() 的結果也可能超出目標範圍。因此，輸入來源不穩定或可能超出預期時，應搭配 constrain()。

int result = map(1200, 0, 1023, 0, 255);

## constrain()：限制數值上下限

constrain() 可將數值限制在指定的最小值與最大值之間。

### 基本語法

constrain(value, minimum, maximum);

int safeValue = constrain(pwmValue, 0, 255);

### 搭配 map() 使用

int pwmValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);

pwmValue = constrain(pwmValue, 0, 255);

這樣可避免輸出值超出 PWM 的有效範圍。

## delay()：簡單但會阻塞程式

delay() 會讓主要程式流程暫停指定的毫秒數。

### 基本語法

delay(milliseconds);

delay(1000);

delay(1000) 代表暫停 1000 毫秒，也就是 1 秒。

### delay() 的優點

• 容易理解。

• 程式簡單。

• 適合初學者測試。

• 適合簡單閃燈與固定等待流程。

### delay() 的缺點

當程式執行 delay() 時，loop() 會停在原地等待。等待期間無法及時處理其他工作，這種情況稱為 Blocking（阻塞）。

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

• 按鍵可能反應遲鈍。

• 顯示器無法即時更新。

• 感測器讀取頻率降低。

• 序列資料可能來不及處理。

• 其他 LED 或輸出工作無法同時執行。

## millis()：建立不阻塞計時

millis() 會回傳 Arduino 從啟動到目前為止經過的毫秒數。程式可持續執行 loop()，只在時間間隔到達時執行指定工作。

### 基本語法

unsigned long currentTime = millis();

### 使用 millis() 製作閃爍 LED

const int LED_PIN = 9;

unsigned long previousMillis = 0;

const unsigned long INTERVAL = 1000;

bool ledState = false;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}

void loop()

{

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= INTERVAL)

{

previousMillis = currentMillis;

ledState = !ledState;

digitalWrite(LED_PIN, ledState);

}

}

程式會持續執行 loop()。每次檢查是否已經經過 1 秒，時間到達後才切換 LED 狀態，因此等待期間仍可讀取按鍵、更新 LCD 或處理 Serial 資料。

### 時間變數應使用 unsigned long

millis() 回傳 unsigned long。Arduino Uno 的 int 通常只有 16 位元，不適合儲存長時間累積的毫秒值。

unsigned long previousMillis = 0;

unsigned long currentMillis = millis();

### 正確處理 millis() 溢位

Arduino Uno 的 millis() 約每 49.7 天會回到 0。使用減法比較可在 unsigned long 溢位時維持正確判斷。

if (currentMillis - previousMillis >= INTERVAL)

不建議使用 currentMillis >= previousMillis + INTERVAL，因為加法在溢位附近較容易造成錯誤判斷。

## delayMicroseconds() 與 micros()

需要處理短脈衝或微秒級時序時，可使用 delayMicroseconds() 與 micros()。

### delayMicroseconds()

delayMicroseconds(10);

• 產生短脈衝。

• 控制超音波模組 Trigger。

• 測試時序訊號。

### micros()

unsigned long currentMicros = micros();

• 測量短時間。

• 計算脈衝寬度。

• 處理高速感測器。

• 分析通訊時序。

## min()、max() 與 abs()

### min() 與 max()

min() 回傳兩個數值中較小者，max() 回傳較大者。

int lowValue = min(20, 50);

int highValue = max(20, 50);

motorSpeed = max(motorSpeed, 80);

brightness = min(brightness, 200);

若需要同時限制最小值與最大值，通常使用 constrain() 會更清楚。

### abs() 取得絕對值

int difference = abs(valueA - valueB);

• 比較兩次感測值的差異。

• 判斷數值變化是否過大。

• 計算目標值與實際值之間的誤差。

## random() 與 randomSeed()

### random() 產生隨機數

long value = random(10);

random(10) 會產生 0～9，不包含 10。

long dice = random(1, 7);

random(1, 7) 會產生 1～6，適合模擬骰子。最大值參數不包含在輸出範圍內。

### randomSeed() 設定隨機種子

若每次開機都直接使用 random()，可能出現相同數列。以下範例假設 A5 未連接任何元件，利用浮接類比輸入的雜訊初始化隨機種子。

const int RANDOM_SEED_PIN = A5;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

randomSeed(analogRead(RANDOM_SEED_PIN));

}

void loop()

{

int dice = random(1, 7);

Serial.println(dice);

delay(1000);

}

### 隨機 LED 亮度

const int LED_PIN = 9;

const int RANDOM_SEED_PIN = A5;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

randomSeed(analogRead(RANDOM_SEED_PIN));

}

void loop()

{

int brightness = random(0, 256);

analogWrite(LED_PIN, brightness);

delay(200);

}

## Serial.print() 與格式化輸出

清楚的序列輸出能協助除錯。與其只輸出單一數字，更建議加入欄位名稱與單位。

Serial.print("ADC: ");

Serial.print(sensorValue);

Serial.print(" PWM: ");

Serial.print(pwmValue);

Serial.print(" LED: ");

Serial.println(ledState ? "ON" : "OFF");

預期輸出格式為：ADC: 523 PWM: 130 LED: ON。

### 指定數字進位

int value = 15;

Serial.println(value, DEC);

Serial.println(value, HEX);

Serial.println(value, OCT);

Serial.println(value, BIN);

指定進位格式適合檢查暫存器、位元資料與通訊封包。

### 指定浮點數小數位數

float voltage = 2.45678;

Serial.print("Voltage: ");

Serial.print(voltage, 2);

Serial.println(" V");

預期輸出為 Voltage: 2.46 V。

## 綜合實驗：旋鈕控制 LED 並定時輸出狀態

### 實驗目標

• 使用 analogRead() 讀取可變電阻。

• 使用 map() 與 constrain() 轉換數值。

• 使用 analogWrite() 控制 LED 亮度。

• 使用 millis() 定時輸出狀態。

• 使用 Serial.print() 顯示 ADC、電壓與 PWM。

### 接線方式

### 完整程式

const int POT_PIN = A0;

const int LED_PIN = 9;

unsigned long previousMillis = 0;

const unsigned long REPORT_INTERVAL = 500;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int adcValue = analogRead(POT_PIN);

int pwmValue = map(adcValue, 0, 1023, 0, 255);

pwmValue = constrain(pwmValue, 0, 255);

analogWrite(LED_PIN, pwmValue);

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= REPORT_INTERVAL)

{

previousMillis = currentMillis;

float voltage = adcValue * 5.0 / 1023.0;

Serial.print("ADC: ");

Serial.print(adcValue);

Serial.print(" Voltage: ");

Serial.print(voltage, 2);

Serial.print(" V");

Serial.print(" PWM: ");

Serial.println(pwmValue);

}

}

### 預期輸出

ADC: 210 Voltage: 1.03 V PWM: 52

ADC: 512 Voltage: 2.50 V PWM: 127

ADC: 803 Voltage: 3.92 V PWM: 200

### 為什麼不使用 delay()

若使用 delay(500)，程式每次都會停頓半秒。當專案加入按鍵、LCD、UART、蜂鳴器或多個感測器後，容易出現反應遲鈍。使用 millis() 控制報告時間，可讓 LED 亮度持續即時更新。

## 將重複程式整理成自訂函式

當程式逐漸變長，可將讀取、轉換、輸出與顯示拆成不同函式。每個函式只負責一項主要工作，能提高可讀性與維護性。

const int POT_PIN = A0;

const int LED_PIN = 9;

unsigned long previousReportMillis = 0;

const unsigned long REPORT_INTERVAL = 100;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int adcValue = readPotentiometer();

int pwmValue = convertToPwm(adcValue);

updateLed(pwmValue);

printStatusPeriodically(adcValue, pwmValue);

}

int readPotentiometer()

{

return analogRead(POT_PIN);

}

int convertToPwm(int adcValue)

{

long mappedValue = map(adcValue, 0, 1023, 0, 255);

return constrain(mappedValue, 0, 255);

}

void updateLed(int pwmValue)

{

analogWrite(LED_PIN, pwmValue);

}

void printStatusPeriodically(int adcValue, int pwmValue)

{

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousReportMillis < REPORT_INTERVAL)

{

return;

}

previousReportMillis = currentMillis;

Serial.print("ADC: ");

Serial.print(adcValue);

Serial.print(" PWM: ");

Serial.println(pwmValue);

}

• 程式結構更清楚。

• 發生錯誤時較容易定位。

• 未來修改功能較方便。

• 函式可在其他專案重複使用。

## 良好的 Arduino 程式設計習慣

### 使用有意義的變數名稱

int sensorValue;

int pwmValue;

避免使用 a、b 等無法表示用途的名稱。

### 使用 const 定義固定腳位與常數

const int LED_PIN = 9;

const unsigned long REPORT_INTERVAL = 500;

修改腳位或時間設定時，只需要調整一個位置。固定常數使用大寫命名，也能讓程式更容易閱讀。

### 一個函式只處理一項主要工作

readSensor();

updateDisplay();

controlMotor();

sendReport();

不要把所有工作都塞進非常長的 loop()。

### 加入有價值的註解

// 使用 millis() 避免 delay() 阻塞按鍵讀取

好的註解應說明為什麼這樣設計，而不是重複程式本身已經清楚表達的動作。

### 避免魔術數字

const int SENSOR_THRESHOLD = 700;

const int ALERT_BRIGHTNESS = 180;

if (sensorValue > SENSOR_THRESHOLD)

{

analogWrite(LED_PIN, ALERT_BRIGHTNESS);

}

將固定數值改成具名常數，可讓程式用途更清楚，也方便後續調整。

## Arduino 初學者常見錯誤

### 忘記設定 pinMode()

使用 digitalWrite() 前應先把腳位設定為 OUTPUT；讀取按鍵時也應選擇適當的 INPUT 或 INPUT_PULLUP。

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

### analogWrite() 使用不支援 PWM 的腳位

Arduino Uno 通常只有 D3、D5、D6、D9、D10 與 D11 支援 PWM。使用其他腳位時，無法得到預期的亮度或速度控制效果。

### 把 analogRead() 結果當成電壓

int value = analogRead(A0);

float voltage = value * 5.0 / 1023.0;

analogRead() 回傳 ADC 數值。換算電壓時，5.0 應依實際參考電壓調整。

### map() 後未檢查範圍

map() 不會自動限制結果。當輸入可能超出預期值時，應搭配 constrain()。

### 大量使用 delay()

• 按鍵反應遲鈍。

• 顯示更新卡頓。

• 通訊資料可能遺失。

• 多項工作無法同時執行。

### 使用 int 儲存 millis()

unsigned long previousMillis = 0;

unsigned long currentMillis = millis();

### 誤解 random() 的上限

random(1, 7) 只會產生 1～6，不會產生 7。

## 本章實作練習

### 練習一：五段式 LED 亮度

讀取可變電阻，依 ADC 範圍輸出五段不同 PWM 亮度。

### 練習二：不使用 delay() 的雙 LED 閃爍

• LED 1 每 500 毫秒切換一次。

• LED 2 每 1000 毫秒切換一次。

• 兩顆 LED 必須以不同速度同時閃爍。

### 練習三：數值安全限制

建立 motorSpeed 變數，不論輸入值是多少，都必須使用 constrain() 限制在 80～200。

### 練習四：電子骰子

按下按鍵後，使用 random(1, 7) 產生 1～6，並顯示在 Serial Monitor。

### 挑戰題：Arduino 多工控制器

• 使用可變電阻控制第一顆 LED 亮度。

• 每 500 毫秒在 Serial Monitor 顯示 ADC、電壓與 PWM。

• 使用按鍵控制第二顆 LED。

• 主程式不得使用 delay()。

• 使用自訂函式整理程式結構。

readPotentiometer();

updatePwmLed();

readButton();

updateDigitalLed();

printSystemStatus();

## 本章重點整理

• pinMode() 用於設定輸入、輸出與內部上拉模式。

• digitalWrite() 與 digitalRead() 負責數位輸出與輸入。

• analogRead() 在 Arduino Uno 上讀取 0～1023 的 ADC 數值。

• analogWrite() 在支援 PWM 的腳位輸出 0～255。

• map() 可以轉換數值範圍，但不會自動限制結果。

• constrain() 可以將數值限制在指定上下限。

• delay() 適合簡單流程，但會造成阻塞。

• millis() 可以建立不阻塞的時間控制。

• random() 與 randomSeed() 可建立隨機效果。

• 將程式拆分成自訂函式，可提高可讀性與維護性。

## 下一章預告：Arduino Interrupt 中斷與即時事件處理

下一章將從一般輪詢控制進入即時事件處理，說明 Interrupt、attachInterrupt()、ISR、volatile 與 Arduino Uno 外部中斷腳位。

• 理解 Interrupt（中斷）的用途。

• 比較 digitalRead() 輪詢與中斷處理。

• 認識 Arduino Uno 的外部中斷腳位。

• 學習 attachInterrupt() 的使用方式。

• 理解 ISR 的設計原則與 volatile 關鍵字。

• 實作按鍵、編碼器與脈衝訊號的中斷應用。