# 第16章 Arduino EEPROM 教學：非揮發性記憶體、資料讀寫與設定保存

完整介紹 Arduino EEPROM 非揮發性記憶體的用途與操作方式，說明 Flash、SRAM 與 EEPROM 的差異，並實作 EEPROM.read()、write()、update()、get() 與 put()。內容涵蓋 int、float、Struct 儲存、位址配置、Magic Number、版本驗證、恢復預設值及減少 EEPROM 寫入次數的方法，適合 Arduino 初學者建立可在斷電後保留設定的控制系統。

匯出日期：2026-08-07 07:31

Arduino 執行期間常用 SRAM 變數保存亮度、門檻、模式或校正值，但只要斷電、按下 Reset 或重新啟動，這些內容就會消失。本章將介紹如何使用 EEPROM，讓裝置重新開機後仍能恢復重要設定。

內容涵蓋 EEPROM.read()、EEPROM.write()、EEPROM.update()、EEPROM.get() 與 EEPROM.put()，並進一步使用 Struct、Magic Number、版本欄位與範圍驗證，建立安全且可維護的設定儲存機制。

EEPROM 寫入次數有限，不適合當成高頻資料記錄器。實作時應只在資料真正改變且需要永久保存時才寫入。

## 本章學習目標

• 了解 EEPROM 的用途與工作原理。

• 分辨 Flash、SRAM 與 EEPROM 的差異。

• 理解一般變數在重新啟動後消失的原因。

• 使用 EEPROM.read() 與 EEPROM.write() 存取單一 Byte。

• 使用 EEPROM.update() 減少不必要的寫入。

• 使用 EEPROM.get() 與 EEPROM.put() 儲存完整資料型別。

• 使用 Struct 集中管理設備設定。

• 使用 Magic Number、版本欄位與範圍檢查驗證資料。

• 避免頻繁寫入造成 EEPROM 壽命縮短。

• 建立恢復預設值與安全保存機制。

## 為什麼 Arduino 需要 EEPROM

程式執行時，一般變數通常存放在 SRAM。例如 int brightness = 128; 可以代表 LED 亮度、馬達速度、警報門檻、音量、感測器校正值或使用者模式。

當 Arduino 斷電、重設、重新上傳程式或重新啟動時，SRAM 中的內容會消失。需要跨重新啟動保留的設定，應儲存在 EEPROM 這類非揮發性記憶體。

## 什麼是 EEPROM

EEPROM 是 Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 的縮寫，中文常稱為電子抹除式可程式唯讀記憶體。

雖然名稱中包含唯讀記憶體，但 EEPROM 可以由程式讀取、寫入與修改。它最大的特色是裝置斷電後，資料仍能保留，因此屬於 Non-volatile Memory。

## Arduino Uno 的三種主要記憶體

### Flash

Flash 用來儲存 Arduino 程式、編譯後的機器碼與固定資料。程式上傳時主要就是寫入 Flash。

Arduino Uno 的 Flash 容量約為 32 KB，其中一部分由 Bootloader 使用。Flash 斷電後不會消失。

### SRAM

SRAM 用來儲存一般變數、陣列、函式區域變數、堆疊、動態記憶體與執行中的字串。

Arduino Uno 的 SRAM 容量約為 2 KB。SRAM 速度快，但斷電後內容會消失。

### EEPROM

EEPROM 適合保存需要長期保留的小量資料，例如使用者設定、感測器校正值、啟動模式、裝置編號與累積運轉次數。

Arduino Uno 的 EEPROM 容量為 1024 Bytes，斷電後仍能保留資料。

## EEPROM 適合與不適合儲存的資料

### 適合儲存

• LED 亮度設定。

• 溫度或警報門檻。

• 馬達速度設定。

• 選單中的使用者選項。

• 感測器校正偏移量。

• 裝置位址與開機模式。

• 最後一次運作狀態。

• 小型累積計數器。

• 音量、語言與顯示設定。

### 不適合儲存

• 大量感測器歷史資料。

• 每秒更新的即時數據。

• 圖片、音訊或大型字串。

• 長時間連續記錄。

• 高頻率變動的變數。

大量或高頻資料記錄通常應改用 SD Card、外接 Flash、FRAM、電腦資料庫或雲端伺服器。

## 為什麼 EEPROM 不能頻繁寫入

EEPROM 每個儲存單元的寫入壽命有限。一般常見規格約為單一位址 100,000 次寫入，實際壽命仍會受到晶片規格、溫度與使用方式影響。

若在 loop() 中持續寫入，程式每秒可能執行數千次，很快就會消耗同一位址的寫入壽命。正確原則是只在資料真正改變，而且確實需要保存時才寫入。

#include <EEPROM.h>

// 錯誤示範：不要在每次 loop() 都寫入 EEPROM。

void loop()

{

byte sensorValue = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255);

EEPROM.write(0, sensorValue);

}

## 載入 EEPROM 函式庫與確認容量

Arduino IDE 已內建 EEPROM 函式庫，通常不需要額外安裝。程式頂端先加入下列標頭檔。

#include <EEPROM.h>

Arduino Uno 的 EEPROM 容量為 1024 Bytes，位址範圍是 0～1023。每個位址可儲存 1 Byte，也就是 0～255。

使用 EEPROM.length() 可以取得目前開發板的 EEPROM 容量，讓程式更容易移植到其他 Arduino 開發板。

#include <EEPROM.h>

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Serial.print("EEPROM size: ");

Serial.print(EEPROM.length());

Serial.println(" bytes");

}

void loop()

{

}

Arduino Uno 的預期輸出為 EEPROM size: 1024 bytes。

## 使用 EEPROM.write() 寫入單一 Byte

EEPROM.write(address, value); 會將一個 0～255 的 Byte 寫入指定地址。

#include <EEPROM.h>

void setup()

{

EEPROM.write(0, 123);

}

void loop()

{

}

這段程式會將 123 寫入 EEPROM 位址 0。Arduino 重新開機後，資料仍會存在。

## 使用 EEPROM.read() 讀取單一 Byte

EEPROM.read(address); 會讀取指定 EEPROM 位址中的一個 Byte。

#include <EEPROM.h>

void setup()

{

Serial.begin(9600);

byte value = EEPROM.read(0);

Serial.print("EEPROM value: ");

Serial.println(value);

}

void loop()

{

}

若位址 0 先前寫入 123，預期輸出為 EEPROM value: 123。

## 第一個完整實驗：寫入並讀取資料

#include <EEPROM.h>

const int EEPROM_ADDRESS = 0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

EEPROM.write(EEPROM_ADDRESS, 150);

byte savedValue = EEPROM.read(EEPROM_ADDRESS);

Serial.print("Saved value: ");

Serial.println(savedValue);

}

void loop()

{

}

預期 Serial Monitor 顯示 Saved value: 150。

## 使用 EEPROM.update() 減少不必要寫入

若每次開機都執行 EEPROM.write(0, 150);，即使原本資料已經是 150，仍會消耗一次寫入壽命。

EEPROM.update(address, value); 會先比較目前值與新值，只有兩者不同時才真正寫入。保存設定時通常應優先使用 EEPROM.update()。

EEPROM.update(0, 150);

## 第二個實驗：儲存 LED 亮度

### 實驗目標

• 使用可變電阻設定 LED 亮度。

• 按下按鍵後將亮度存入 EEPROM。

• Arduino 重新啟動時自動恢復上次亮度。

### 接線

• 可變電阻一側腳接 5V，中間腳接 A0，另一側腳接 GND。

• D9 經 220Ω 電阻連接 LED，再接 GND。

• D2 經按鍵接 GND，程式使用 INPUT_PULLUP。

### 程式

#include <EEPROM.h>

const int POT_PIN = A0;

const int LED_PIN = 9;

const int SAVE_BUTTON_PIN = 2;

const int BRIGHTNESS_ADDRESS = 0;

int currentBrightness = 0;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(SAVE_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600);

currentBrightness = EEPROM.read(BRIGHTNESS_ADDRESS);

analogWrite(LED_PIN, currentBrightness);

Serial.print("Loaded brightness: ");

Serial.println(currentBrightness);

}

void loop()

{

int adcValue = analogRead(POT_PIN);

currentBrightness = map(adcValue, 0, 1023, 0, 255);

analogWrite(LED_PIN, currentBrightness);

if (digitalRead(SAVE_BUTTON_PIN) == LOW)

{

EEPROM.update(BRIGHTNESS_ADDRESS, currentBrightness);

Serial.print("Brightness saved: ");

Serial.println(currentBrightness);

delay(300);

}

}

### 程式運作流程

• Arduino 開機後從 EEPROM 讀取亮度。

• LED 恢復上次亮度。

• 轉動可變電阻調整亮度。

• 按下儲存按鍵。

• 將目前亮度寫入 EEPROM。

此範例使用 delay(300) 做簡單按鍵去彈跳。較完整的專案應使用 millis()、狀態變化偵測與按下瞬間觸發，避免按住按鍵時重複執行。

## 使用按鍵邊緣偵測保存資料

#include <EEPROM.h>

const int POT_PIN = A0;

const int LED_PIN = 9;

const int SAVE_BUTTON_PIN = 2;

const int BRIGHTNESS_ADDRESS = 0;

int currentBrightness = 0;

int lastRawButtonState = HIGH;

int stableButtonState = HIGH;

unsigned long lastDebounceTime = 0;

const unsigned long DEBOUNCE_DELAY = 50;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(SAVE_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600);

currentBrightness = EEPROM.read(BRIGHTNESS_ADDRESS);

analogWrite(LED_PIN, currentBrightness);

}

void loop()

{

updateBrightness();

checkSaveButton();

}

void updateBrightness()

{

int adcValue = analogRead(POT_PIN);

currentBrightness = map(adcValue, 0, 1023, 0, 255);

currentBrightness = constrain(currentBrightness, 0, 255);

analogWrite(LED_PIN, currentBrightness);

}

void checkSaveButton()

{

int rawButtonState = digitalRead(SAVE_BUTTON_PIN);

if (rawButtonState != lastRawButtonState)

{

lastDebounceTime = millis();

}

if (millis() - lastDebounceTime >= DEBOUNCE_DELAY)

{

if (rawButtonState != stableButtonState)

{

stableButtonState = rawButtonState;

if (stableButtonState == LOW)

{

saveBrightness();

}

}

}

lastRawButtonState = rawButtonState;

}

void saveBrightness()

{

EEPROM.update(BRIGHTNESS_ADDRESS, currentBrightness);

Serial.print("Brightness saved: ");

Serial.println(currentBrightness);

}

此程式使用原始讀值與穩定狀態分離的完整去彈跳邏輯，只有按鍵穩定按下時才保存一次，避免彈跳或長按造成重複寫入。

## 單一 EEPROM 位址只能儲存 0～255

EEPROM.write()、EEPROM.read() 與 EEPROM.update() 都以一個 Byte 為單位，因此可以直接保存 byte，但不能完整保存超過 1 Byte 的 int、long、float 或 struct。

可使用 sizeof() 確認資料型別所占空間。不同微控制器架構的資料型別大小可能不同，例如部分 32 位元開發板的 int 為 4 Bytes，應以 sizeof() 的實際結果為準。

## 手動拆分與組合 int 資料

例如 int threshold = 700; 大於 255，無法放進單一 Byte。可以使用 highByte() 與 lowByte() 拆成兩個 Byte，再用 word() 組合回原值。

#include <EEPROM.h>

const int HIGH_BYTE_ADDRESS = 0;

const int LOW_BYTE_ADDRESS = 1;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

int originalValue = 700;

EEPROM.update(HIGH_BYTE_ADDRESS, highByte(originalValue));

EEPROM.update(LOW_BYTE_ADDRESS, lowByte(originalValue));

int loadedValue = word(

EEPROM.read(HIGH_BYTE_ADDRESS),

EEPROM.read(LOW_BYTE_ADDRESS)

);

Serial.print("Loaded value: ");

Serial.println(loadedValue);

}

void loop()

{

}

預期輸出為 Loaded value: 700。若要儲存不同資料型別，EEPROM.get() 與 EEPROM.put() 會更方便。

## 使用 EEPROM.get() 與 EEPROM.put() 儲存完整資料型別

### EEPROM.get()

EEPROM.get(address, variable); 會依照 variable 的資料型別，自動讀取正確的 Byte 數量。

int threshold;

EEPROM.get(0, threshold);

### EEPROM.put()

EEPROM.put(address, variable); 可以寫入完整資料型別。其內部通常只更新有變動的 Byte，以減少不必要的寫入。

int threshold = 700;

EEPROM.put(0, threshold);

## 第三個實驗：儲存 int 設定值

#include <EEPROM.h>

const int THRESHOLD_ADDRESS = 0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

int originalThreshold = 700;

EEPROM.put(THRESHOLD_ADDRESS, originalThreshold);

int loadedThreshold = 0;

EEPROM.get(THRESHOLD_ADDRESS, loadedThreshold);

Serial.print("Loaded threshold: ");

Serial.println(loadedThreshold);

}

void loop()

{

}

預期輸出為 Loaded threshold: 700。

## 儲存 float 校正值

#include <EEPROM.h>

const int OFFSET_ADDRESS = 0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

float offset = -1.25;

EEPROM.put(OFFSET_ADDRESS, offset);

float loadedOffset = 0.0;

EEPROM.get(OFFSET_ADDRESS, loadedOffset);

Serial.print("Calibration offset: ");

Serial.println(loadedOffset, 2);

}

void loop()

{

}

## 正確規劃 EEPROM 位址

不同資料若從相同地址開始寫入，後寫入的內容會覆蓋前面的資料。位址配置必須依照每個資料型別的大小安排。

使用 sizeof() 計算下一個起始地址，可降低型別大小改變造成的維護問題。

const int THRESHOLD_ADDRESS = 0;

const int CALIBRATION_ADDRESS =

THRESHOLD_ADDRESS + sizeof(int);

const int MODE_ADDRESS =

CALIBRATION_ADDRESS + sizeof(float);

## 使用 Struct 集中管理多個設定

當專案有多個設定值時，可使用 struct 將資料集中管理，再用 EEPROM.put() 與 EEPROM.get() 一次保存或載入整組設定。

struct DeviceSettings

{

int temperatureThreshold;

byte brightness;

bool alarmEnabled;

float calibrationOffset;

};

## 第四個實驗：儲存完整設備設定

#include <EEPROM.h>

struct DeviceSettings

{

int temperatureThreshold;

byte brightness;

bool alarmEnabled;

float calibrationOffset;

};

DeviceSettings settings;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

settings.temperatureThreshold = 35;

settings.brightness = 160;

settings.alarmEnabled = true;

settings.calibrationOffset = -0.50;

EEPROM.put(0, settings);

DeviceSettings loadedSettings;

EEPROM.get(0, loadedSettings);

Serial.print("Temperature threshold: ");

Serial.println(loadedSettings.temperatureThreshold);

Serial.print("Brightness: ");

Serial.println(loadedSettings.brightness);

Serial.print("Alarm enabled: ");

Serial.println(loadedSettings.alarmEnabled ? "YES" : "NO");

Serial.print("Calibration offset: ");

Serial.println(loadedSettings.calibrationOffset, 2);

}

void loop()

{

}

## EEPROM 初始內容不一定是 0

全新或曾經使用過的 EEPROM 可能包含 255 或其他舊資料，不能只用 EEPROM.read(0) == 0 判斷是否初始化。

若直接將未知內容當成有效設定，可能導致亮度異常、門檻錯誤、模式超出範圍、浮點數無效或裝置啟動行為異常。

## 使用 Magic Number 驗證設定資料

可在設定結構中加入固定識別碼，例如 0x41524331。載入後若識別碼不符，就代表 EEPROM 尚未初始化、資料格式不同、資料可能損壞或程式版本已改變。

Magic Number 沒有固定標準，只要在同一專案中保持唯一且一致即可。識別碼只是有效性判斷的一部分，仍應搭配版本欄位與資料範圍驗證；更高可靠度的專案可再加入 Checksum 或 CRC。

const unsigned long SETTINGS_MAGIC = 0x41524331;

struct DeviceSettings

{

unsigned long magic;

int temperatureThreshold;

byte brightness;

bool alarmEnabled;

float calibrationOffset;

};

## Magic Number 基礎安全設定範例

#include <EEPROM.h>

const unsigned long SETTINGS_MAGIC = 0x41524331;

struct DeviceSettings

{

unsigned long magic;

int temperatureThreshold;

byte brightness;

bool alarmEnabled;

float calibrationOffset;

};

DeviceSettings settings;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

loadSettings();

printSettings();

}

void loop()

{

}

void loadSettings()

{

EEPROM.get(0, settings);

if (settings.magic != SETTINGS_MAGIC)

{

Serial.println("Invalid settings. Loading defaults.");

loadDefaultSettings();

saveSettings();

}

else

{

Serial.println("Settings loaded from EEPROM.");

}

}

void loadDefaultSettings()

{

settings.magic = SETTINGS_MAGIC;

settings.temperatureThreshold = 35;

settings.brightness = 128;

settings.alarmEnabled = true;

settings.calibrationOffset = 0.0;

}

void saveSettings()

{

EEPROM.put(0, settings);

Serial.println("Settings saved.");

}

void printSettings()

{

Serial.print("Threshold: ");

Serial.println(settings.temperatureThreshold);

Serial.print("Brightness: ");

Serial.println(settings.brightness);

Serial.print("Alarm: ");

Serial.println(settings.alarmEnabled ? "ON" : "OFF");

Serial.print("Offset: ");

Serial.println(settings.calibrationOffset, 2);

}

## 加入設定版本欄位

專案更新後，Struct 可能新增或刪除欄位，舊資料的位置就可能與新程式不一致。可在設定結構中加入 version 欄位。

每次設定格式改變時更新 SETTINGS_VERSION。若 Magic Number 或版本不符，就載入預設值並重新保存。

const byte SETTINGS_VERSION = 1;

struct DeviceSettings

{

unsigned long magic;

byte version;

int threshold;

byte brightness;

bool alarmEnabled;

};

if (

settings.magic != SETTINGS_MAGIC

|| settings.version != SETTINGS_VERSION

)

{

loadDefaultSettings();

saveSettings();

}

## 載入後驗證資料範圍

即使 Magic Number 與版本正確，其他欄位仍可能因資料損壞而不合理。載入後應逐項驗證允許範圍。

bool settingsAreValid()

{

if (settings.magic != SETTINGS_MAGIC)

{

return false;

}

if (

settings.temperatureThreshold < -20

|| settings.temperatureThreshold > 100

)

{

return false;

}

if (

settings.calibrationOffset < -20.0

|| settings.calibrationOffset > 20.0

)

{

return false;

}

return true;

}

byte 本身最大值就是 255，因此 brightness 若宣告為 byte，檢查是否大於 255 沒有實際意義。若改用 int，範圍驗證才更有作用。

## 恢復出廠設定

• 偵測特定按鍵或選單指令。

• 載入預設設定。

• 將預設設定寫回 EEPROM。

• 重新啟動或繼續執行。

void factoryReset()

{

loadDefaultSettings();

saveSettings();

Serial.println("Factory settings restored.");

}

## 清除 EEPROM 的正確方式

可以逐一將所有位址寫入 0，但清除動作本身也是寫入操作，不應頻繁執行。

多數情況只需要清除 Magic Number、有效旗標或特定設定區段，使下一次啟動時驗證失敗並載入預設值。

#include <EEPROM.h>

void setup()

{

for (int address = 0; address < EEPROM.length(); address++)

{

EEPROM.update(address, 0);

}

}

void loop()

{

}

const unsigned long INVALID_MAGIC = 0;

EEPROM.put(0, INVALID_MAGIC);

## 重新上傳程式後 EEPROM 仍可能保留舊資料

重新上傳 Arduino 程式時，Flash 中的程式會更新，但 EEPROM 通常不會自動清除，因此舊設定可能繼續存在。

新程式應使用 Magic Number、版本編號與範圍驗證，避免讀取舊版 Struct 留下的不相容資料。

## 延遲儲存策略

若使用旋鈕調整亮度，每次數值變化都立即寫入 EEPROM，仍可能產生大量寫入。

較好的方式是記錄最後變更時間，等使用者停止調整一段時間後再保存一次。

#include <EEPROM.h>

const int POT_PIN = A0;

const int BRIGHTNESS_ADDRESS = 0;

int currentBrightness = 0;

int lastSavedBrightness = -1;

unsigned long lastChangeTime = 0;

const unsigned long SAVE_DELAY = 2000;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

lastSavedBrightness = EEPROM.read(BRIGHTNESS_ADDRESS);

}

void loop()

{

int adcValue = analogRead(POT_PIN);

int newBrightness = map(adcValue, 0, 1023, 0, 255);

if (newBrightness != currentBrightness)

{

currentBrightness = newBrightness;

lastChangeTime = millis();

}

if (

currentBrightness != lastSavedBrightness

&& millis() - lastChangeTime >= SAVE_DELAY

)

{

EEPROM.update(BRIGHTNESS_ADDRESS, currentBrightness);

lastSavedBrightness = currentBrightness;

Serial.print("Auto saved: ");

Serial.println(currentBrightness);

}

}

• 使用者調整數值。

• 程式記錄最後變更時間。

• 數值持續變動時重新計時。

• 停止變動 2 秒後寫入 EEPROM 一次。

## 使用明確的儲存按鍵

另一種安全設計是調整設定時只修改 SRAM，只有使用者按下 SAVE 按鍵時才呼叫 EEPROM.put()。

此方式適合設備選單、LCD 設定頁面、工業控制器、校正程序與多項參數設定。

## Wear Leveling 磨耗平均

若某個數值必須較頻繁保存，可考慮 Wear Leveling。核心概念是不要永遠寫入同一位址，而是在多個位址間輪流保存，將磨耗分散到不同儲存單元。

實作 Wear Leveling 還需要處理序號、有效資料判斷、最新資料位置、循環使用與資料損壞恢復。初學階段先理解概念即可。

## EEPROM 與 FRAM 的差異

若專案需要高頻計數、頻繁狀態記錄或電力中斷前保存狀態，FRAM 通常比 EEPROM 更合適。

## 綜合實驗：可保存設定的 LED 控制器

### 專案功能

• 使用可變電阻調整 LED 亮度。

• 使用按鍵切換 LED 啟用狀態。

• 使用另一個按鍵保存設定。

• 使用 EEPROM Struct 保存亮度與啟用狀態。

• Arduino 開機後恢復上次設定。

• 使用 Magic Number 驗證資料。

• 不在 loop() 中持續寫入 EEPROM。

### 接線

• 可變電阻一側腳接 5V，中間腳接 A0，另一側腳接 GND。

• D9 經 220Ω 電阻連接 LED，再接 GND。

• 啟用按鍵由 D2 接至 GND。

• 儲存按鍵由 D3 接至 GND。

• 兩個按鍵都使用 INPUT_PULLUP。

### 完整程式

#include <EEPROM.h>

const int POT_PIN = A0;

const int LED_PIN = 9;

const int TOGGLE_BUTTON_PIN = 2;

const int SAVE_BUTTON_PIN = 3;

const unsigned long SETTINGS_MAGIC = 0x4C454431;

struct DeviceSettings

{

unsigned long magic;

byte brightness;

bool ledEnabled;

};

DeviceSettings settings;

int lastRawToggleState = HIGH;

int stableToggleState = HIGH;

int lastRawSaveState = HIGH;

int stableSaveState = HIGH;

unsigned long lastToggleDebounceTime = 0;

unsigned long lastSaveDebounceTime = 0;

const unsigned long DEBOUNCE_DELAY = 50;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(TOGGLE_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(SAVE_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600);

loadSettings();

applyLedOutput();

printSettings();

}

void loop()

{

updateBrightness();

checkToggleButton();

checkSaveButton();

applyLedOutput();

}

void loadSettings()

{

EEPROM.get(0, settings);

if (settings.magic != SETTINGS_MAGIC)

{

loadDefaultSettings();

saveSettings();

Serial.println("Default settings created.");

}

else

{

Serial.println("Settings loaded.");

}

}

void loadDefaultSettings()

{

settings.magic = SETTINGS_MAGIC;

settings.brightness = 128;

settings.ledEnabled = true;

}

void saveSettings()

{

EEPROM.put(0, settings);

Serial.println("Settings saved to EEPROM.");

}

void updateBrightness()

{

int adcValue = analogRead(POT_PIN);

int mappedBrightness = map(adcValue, 0, 1023, 0, 255);

settings.brightness = constrain(mappedBrightness, 0, 255);

}

void checkToggleButton()

{

int rawButtonState = digitalRead(TOGGLE_BUTTON_PIN);

if (rawButtonState != lastRawToggleState)

{

lastToggleDebounceTime = millis();

}

if (millis() - lastToggleDebounceTime >= DEBOUNCE_DELAY)

{

if (rawButtonState != stableToggleState)

{

stableToggleState = rawButtonState;

if (stableToggleState == LOW)

{

settings.ledEnabled = !settings.ledEnabled;

Serial.print("LED enabled: ");

Serial.println(settings.ledEnabled ? "YES" : "NO");

}

}

}

lastRawToggleState = rawButtonState;

}

void checkSaveButton()

{

int rawButtonState = digitalRead(SAVE_BUTTON_PIN);

if (rawButtonState != lastRawSaveState)

{

lastSaveDebounceTime = millis();

}

if (millis() - lastSaveDebounceTime >= DEBOUNCE_DELAY)

{

if (rawButtonState != stableSaveState)

{

stableSaveState = rawButtonState;

if (stableSaveState == LOW)

{

saveSettings();

printSettings();

}

}

}

lastRawSaveState = rawButtonState;

}

void applyLedOutput()

{

analogWrite(LED_PIN, settings.ledEnabled ? settings.brightness : 0);

}

void printSettings()

{

Serial.print("Brightness: ");

Serial.println(settings.brightness);

Serial.print("LED enabled: ");

Serial.println(settings.ledEnabled ? "YES" : "NO");

}

### 旋鈕位置與保存亮度的衝突

程式載入 EEPROM 後，loop() 很快就會以可變電阻目前位置重新計算亮度，因此保存值可能只短暫生效。這不是 EEPROM 失效，而是 EEPROM 恢復值與絕對位置旋鈕同時控制同一參數。

可改用按鍵增加或減少亮度、加入旋鈕接管機制，或只保存模式、啟用狀態與校正值。

if (abs(newBrightness - lastPotBrightness) > 5)

{

potHasTakenControl = true;

}

## EEPROM 除錯技巧

• 確認程式頂端已加入 #include 。

• 確認位址未超出 EEPROM.length()。

• 使用 sizeof() 檢查資料是否互相覆蓋。

• 寫入與讀取時使用相同資料型別。

• 確認 Magic Number、Struct 與起始地址一致。

• 將實際資料輸出到 Serial Monitor 檢查。

• 確認 EEPROM.write()、EEPROM.update() 與 EEPROM.put() 沒有在每次 loop() 都執行。

• Struct 格式改變後更新版本編號或使舊 Magic Number 失效。

Serial.println(settings.magic, HEX);

Serial.println(settings.brightness);

Serial.println(settings.alarmEnabled);

## 初學者常見錯誤

### 在 loop() 中持續寫入

每次迴圈都呼叫 EEPROM.write() 會快速消耗同一位址的寫入壽命。

### 用 EEPROM.write() 儲存大於 255 的值

EEPROM.write(0, 700); 只能保存最低 1 Byte，無法完整保留 700。應改用 EEPROM.put()。

### 位址重疊

若 int 從位址 0 開始並占用 0～1，下一個 float 不可從位址 1 開始，否則會覆蓋部分 int。

### 假設空白 EEPROM 一定是 0

EEPROM 可能包含 255、舊資料、測試資料或不完整資料，應使用 Magic Number、版本與範圍驗證。

### 每次開機都重新寫入預設值

預設值應只在資料無效時寫入，而不是每次 setup() 都直接 EEPROM.put()。

### 修改 Struct 後未更新版本

舊資料格式與新程式不一致，可能造成欄位錯位與異常值。

### 將 EEPROM 當成資料記錄器

每秒寫入一次，一天就會寫入 86,400 次，很快接近單一位址的典型寫入壽命。大量記錄應改用 SD Card、FRAM 或其他儲存方式。

### 儲存未初始化的 Struct

寫入 Struct 前應先為每個欄位設定明確值，避免把不確定內容保存到 EEPROM。

## EEPROM 實務使用原則

• 只保存真正需要跨重新啟動保留的資料。

• 不要在每次 loop() 中寫入。

• 優先使用 EEPROM.update() 或 EEPROM.put()。

• 使用 EEPROM.length() 檢查容量。

• 使用 sizeof() 安排地址。

• 多個設定集中在 Struct。

• 加入 Magic Number 驗證資料。

• 設定格式改變時使用版本管理。

• 載入後檢查資料範圍。

• 提供恢復預設設定機制。

• 使用延遲保存或明確的儲存按鍵。

• 高頻率寫入需求改用 FRAM 或其他儲存設備。

## 本章實作練習

### 練習一：儲存單一 Byte

將 LED 亮度 180 寫入 EEPROM 位址 0，重新啟動後讀取並在 Serial Monitor 顯示 Brightness: 180。

### 練習二：使用 EEPROM.update()

建立一個按鍵，每次按下時才保存 LED ON 或 OFF 狀態，重新啟動後恢復上次狀態。

### 練習三：儲存 int 門檻值

使用 EEPROM.put() 保存溫度門檻 35，再使用 EEPROM.get() 讀取。

### 練習四：儲存 float 校正值

保存 -1.25 作為溫度感測器校正偏移量，並顯示 Calibration: -1.25。

### 練習五：設定結構

建立包含 threshold、brightness 與 alarmEnabled 的 DeviceSettings，使用 EEPROM.put() 與 EEPROM.get() 保存完整結構。

### 練習六：Magic Number

為設定結構加入 Magic Number。EEPROM 資料無效時載入預設值、存回 EEPROM，並顯示 Default settings loaded。

## Challenge：可保存設定的環境警報器

• 使用可變電阻設定警報門檻。

• 使用按鍵切換警報啟用或停用。

• 使用另一個按鍵儲存設定。

• 使用 Struct 保存 Magic Number、版本、警報門檻、警報啟用狀態與感測器校正值。

• Arduino 開機後載入設定。

• 資料無效時載入預設值。

• 只有按下儲存按鍵時才寫入 EEPROM。

• 不可在 loop() 中持續寫入。

• 使用自訂函式整理程式。

struct AlarmSettings

{

unsigned long magic;

byte version;

int threshold;

bool alarmEnabled;

float calibrationOffset;

};

loadSettings();

saveSettings();

loadDefaultSettings();

validateSettings();

readControls();

updateAlarm();

printSettings();

factoryReset();

參考輸出可包含 Settings loaded、Threshold: 35、Alarm: ON 與 Calibration: -0.50。

儲存時顯示 Settings saved；資料無效時顯示 Invalid EEPROM data 與 Default settings restored。

## 本章重點整理

• EEPROM 是斷電後仍可保留資料的非揮發性記憶體。

• Arduino Uno 的 EEPROM 容量為 1024 Bytes。

• EEPROM.read() 與 EEPROM.write() 每次處理一個 Byte。

• EEPROM.update() 只在資料改變時寫入。

• EEPROM.get() 與 EEPROM.put() 可以處理完整資料型別。

• sizeof() 可協助安排 EEPROM 地址。

• Struct 適合集中管理多個設定。

• EEPROM 初始資料不一定是 0。

• Magic Number、版本與範圍驗證可提高設定可靠性。

• EEPROM 寫入次數有限，不應在 loop() 中持續寫入。

• 按鍵儲存或延遲儲存可減少寫入次數。

• 大量或高頻資料記錄應使用 SD Card、FRAM 或其他儲存裝置。

## 下一章預告

第 17 章將介紹 Arduino Timer 與精準時間控制，包含 Timer0、Timer1、Timer2、Prescaler、Overflow、Compare Match、Timer 中斷，以及 millis()、micros()、PWM、Servo 與 Timer 之間的關係。