# 第17章 Arduino Timer（計時器）與精準時間控制：Timer1、CTC、中斷與週期任務完整教學

本章完整介紹 Arduino Timer 硬體計時器的工作原理，說明 Arduino Uno 的 Timer0、Timer1、Timer2、系統時脈、Prescaler、Overflow、Compare Match 與 CTC 模式。透過 Timer1 實作 1 毫秒系統節拍、LED 定時切換、感測器固定週期取樣與多週期任務排程，並說明 ISR 設計原則、事件旗標、事件計數器、PWM、Servo、tone() 與 millis() 的 Timer 資源衝突，協助讀者建立穩定且精準的時間控制程式。

匯出日期：2026-08-07 07:31

Timer（硬體計時器）是 Arduino Uno 進行精準時間控制、固定週期取樣、PWM 與脈衝輸出的核心硬體。本章將從系統時脈、Prescaler、Overflow 與 Compare Match 開始，逐步說明 Timer0、Timer1、Timer2 的用途與差異。

實作將以 Arduino Uno R3 的 ATmega328P 為主，使用 Timer1 CTC 模式建立 1 毫秒系統節拍、週期事件與多任務排程，並示範如何讓 ISR 只負責計數與設定旗標。

直接修改 Timer 暫存器可能影響 millis()、micros()、delay()、analogWrite()、Servo 與 tone()。進行設定前，必須先確認 Timer 資源是否已被 Arduino 核心或其他函式庫占用。

## 學習目標

完成本章後，你將能夠：

• 了解 Timer（硬體計時器）的基本工作原理。

• 認識 Arduino Uno 的 Timer0、Timer1 與 Timer2。

• 理解系統時脈、Prescaler 與計數器之間的關係。

• 分辨 Overflow 與 Compare Match 兩種計時事件。

• 了解 millis()、micros()、delay() 與 Timer0 的關係。

• 了解 PWM 與 Timer 的關係。

• 使用 Timer1 建立固定週期中斷。

• 正確設計 Timer ISR。

• 避免修改 Timer 後影響 PWM、Servo 與時間函式。

• 使用 Timer 建立精準週期任務與脈衝輸出。

## 為什麼需要 Timer？

在前面的章節中，我們已經使用過：

delay();

millis();

micros();

這些函式可以協助 Arduino 處理時間。

例如：

delay(1000);

表示等待 1 秒。

或者：

if(millis() - previousMillis >= 1000)

{

previousMillis = millis();

digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));

}

表示每隔 1 秒切換一次 LED。

但是，當專案需要更精準或更穩定的時間控制時，只依靠主程式檢查時間可能不夠。

例如：

• 每 1 毫秒執行一次控制計算。

• 固定頻率讀取感測器。

• 產生穩定方波。

• 控制馬達速度迴路。

• 建立精準取樣週期。

• 播放特定頻率聲音。

• 產生 PWM。

• 計算脈衝時間。

• 執行即時控制系統。

這些功能通常需要使用微控制器內部的：

Hardware Timer（硬體計時器）。

## 什麼是 Timer？

Timer 是微控制器內部的一種硬體計數器。

它會根據系統時脈持續增加數值。

基本流程如下：

系統時脈

↓

Prescaler 分頻

↓

Timer 計數器遞增

↓

到達指定數值

↓

產生事件或中斷

Timer 不需要依靠 loop() 主動增加數值。

即使 Arduino 正在執行其他程式，Timer 硬體仍會在背景中持續計數。

因此，Timer 可以提供比一般軟體等待更穩定的時間基準。

## 知識卡：Timer

## Arduino Uno 的系統時脈

Arduino Uno R3 通常使用：

16 MHz

系統時脈。

MHz 是 Megahertz，代表每秒幾百萬次振盪。

16 MHz = 每秒 16,000,000 次時脈

每一個時脈週期的時間約為：

1 ÷ 16,000,000 秒

也就是：

0.0000000625 秒

換算為：

62.5 奈秒

如果 Timer 每一個系統時脈都加一，速度會非常快。

因此，需要使用 Prescaler 降低 Timer 的計數速度。

## Prescaler 是什麼？

Prescaler 中文常稱為：

• 預分頻器。

• 時脈分頻器。

它可以先將系統時脈除以一個固定數值，再提供給 Timer。

例如 Arduino Uno 的系統時脈為：

16 MHz

如果 Prescaler 設定為：

64

Timer 實際接收到的時脈為：

16,000,000 ÷ 64

= 250,000 Hz

也就是 Timer 每秒增加：

250,000 次

每一次計數所需時間為：

1 ÷ 250,000

= 0.000004 秒

= 4 微秒

## Timer 計算公式

Timer 計數頻率：

Timer 頻率 = CPU 時脈 ÷ Prescaler

每次計數時間：

每次計數時間 = Prescaler ÷ CPU 時脈

若 CPU 為 16 MHz，Prescaler 為 64：

每次計數時間

= 64 ÷ 16,000,000

= 4 微秒

## 8 位元與 16 位元 Timer

Timer 本質上是一個持續增加的二進位計數器。

不同 Timer 有不同位元數。

### 8 位元 Timer

8 位元可表示：

0～255

總共有：

256 個計數值

當計數從 255 再增加一次，就會回到 0。

### 16 位元 Timer

16 位元可表示：

0～65535

總共有：

65536 個計數值

16 位元 Timer 可以計算更長的時間，也能設定更細緻的週期。

Arduino Uno 的 Timer1 就是 16 位元 Timer。

## Arduino Uno 的三個 Timer

ATmega328P 內部具有三個主要 Timer：

## Timer0

Timer0 是 Arduino 核心系統非常重要的計時器。

它通常負責支援：

millis();

micros();

delay();

Timer0 也與部分 PWM 腳位有關。

Arduino Uno 上常見對應為：

D5

D6

因此，如果直接修改 Timer0 的設定，可能造成：

• millis() 計時不準。

• micros() 計時不準。

• delay() 時間錯誤。

• D5、D6 PWM 頻率改變。

初學者通常不應隨意修改 Timer0。

## Timer1

Timer1 是 Arduino Uno 唯一的 16 位元 Timer。

它具備較大的計數範圍，因此非常適合：

• 精準週期中斷。

• 低頻 PWM。

• 馬達控制。

• Servo 控制。

• 輸入捕捉。

• 頻率測量。

• 精準脈衝輸出。

Timer1 通常與 PWM 腳位：

D9

D10

有關。

Arduino Servo 函式庫在 Uno 上通常也會使用 Timer1。

因此，如果程式已使用：

#include <Servo.h>

再修改 Timer1 設定，可能造成 Servo 功能異常。

## Timer2

Timer2 是另一個 8 位元 Timer。

通常與 PWM 腳位：

D3

D11

有關。

Arduino 的：

tone();

功能通常會使用 Timer2。

因此，若修改 Timer2，可能影響：

• tone()。

• noTone()。

• D3、D11 的 PWM 頻率。

## Timer 與 PWM 腳位對應

Arduino Uno 常見 Timer 與 PWM 腳位關係如下：

這也是為什麼不同 PWM 腳位的預設頻率不一定完全相同。

PWM 並不是由 analogWrite() 函式本身憑空產生，而是由 Timer 硬體協助輸出。

## Timer 的基本運作流程

假設一個 8 位元 Timer：

0

1

2

3

...

253

254

255

0

1

2

...

Timer 會持續增加。

當發生特定條件時，可以：

• 設定旗標。

• 改變輸出腳位。

• 觸發中斷。

• 清除計數器。

• 重新開始計數。

常見事件包括：

• Overflow。

• Compare Match。

## Overflow（溢位）

當 Timer 計數到最大值後，再增加一次，就會回到 0。

例如 8 位元 Timer：

254

255

0

1

從 255 回到 0 的事件稱為：

Overflow（溢位）。

Timer 可以在溢位時產生中斷。

## Overflow 時間計算

假設：

• CPU 時脈：16 MHz

• Prescaler：64

• Timer：8 位元

• 計數範圍：0～255

每次計數需要：

64 ÷ 16,000,000

= 4 微秒

完整 256 次計數需要：

256 × 4 微秒

= 1024 微秒

也就是：

1.024 毫秒

Timer0 大致就是利用這類計時機制，建立 Arduino 的毫秒時間基準。

## Compare Match（比較符合）

Timer 除了等待計數到最大值之外，也可以設定一個比較值。

例如：

比較值 = 249

Timer 從 0 開始計數：

0

1

2

...

248

249

當 Timer 值等於比較值時，就發生：

Compare Match。

此時可以：

• 觸發中斷。

• 清除 Timer。

• 切換輸出腳位。

• 執行週期事件。

## CTC 模式

CTC 是：

Clear Timer on Compare Match

意思是：

當 Timer 計數值等於比較值時，自動將計數器清零。

流程如下：

Timer 從 0 開始

↓

持續計數

↓

到達 OCR 比較值

↓

產生 Compare Match

↓

Timer 清零

↓

重新計數

CTC 非常適合建立固定週期中斷。

## Timer 週期公式

在 CTC 模式中，週期通常可用以下概念計算：

中斷頻率

=

CPU 時脈

÷

Prescaler

÷

(比較值 + 1)

也可以寫成：

比較值

=

CPU 時脈

÷

Prescaler

÷

目標頻率

- 1

## 範例：建立每秒 1000 次中斷

目標頻率：

1000 Hz

也就是每：

1 毫秒

觸發一次。

假設：

CPU 時脈 = 16,000,000 Hz

Prescaler = 64

比較值：

16,000,000 ÷ 64 ÷ 1000 - 1

計算結果：

250 - 1

= 249

因此：

OCR = 249

Timer 從 0 數到 249，一共 250 個計數。

每次計數 4 微秒：

250 × 4 微秒

= 1000 微秒

= 1 毫秒

## Timer 暫存器是什麼？

微控制器內部功能通常由暫存器控制。

Timer 相關暫存器可以設定：

• 計時模式。

• Prescaler。

• 比較值。

• 計數器目前值。

• 中斷開關。

• 輸出行為。

Arduino 一般函式會幫我們隱藏許多暫存器細節。

但是，如果要直接控制 Timer，就需要操作 ATmega328P 的暫存器。

## Timer1 常見暫存器

初學者不必一次背下所有位元，只要先理解每個暫存器負責的功能。

## 第一個 Timer1 實驗：每秒切換 LED

### 實驗目標

使用 Timer1 CTC 模式：

• 每 1 毫秒產生一次中斷。

• ISR 累積 1000 次。

• 每 1000 毫秒設定一次事件。

• loop() 負責切換 LED。

這個設計會延續第 15 章的原則：

ISR 只做最少工作，主要控制交給 loop()。

### 接線

可以直接使用 Arduino Uno 內建 LED：

LED_BUILTIN

通常位於 D13。

不需額外接線。

### 完整程式

const int LED_PIN = LED_BUILTIN;

volatile unsigned int millisecondCount = 0;

volatile bool oneSecondEvent = false;

bool ledState = false;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

noInterrupts();

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

TCNT1 = 0;

OCR1A = 249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS11);

TCCR1B |= (1 << CS10);

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

interrupts();

}

void loop()

{

bool eventCopy = false;

noInterrupts();

if (oneSecondEvent)

{

oneSecondEvent = false;

eventCopy = true;

}

interrupts();

if (eventCopy)

{

ledState = !ledState;

digitalWrite(LED_PIN, ledState);

}

}

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

millisecondCount++;

if (millisecondCount >= 1000)

{

millisecondCount = 0;

oneSecondEvent = true;

}

}

## 程式設定分析

### 清除 Timer1 設定

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

TCNT1 = 0;

用途：

• 清除原本控制設定。

• 將 Timer1 計數值歸零。

• 避免舊設定影響新模式。

### 設定比較值

OCR1A = 249;

代表 Timer1 從 0 計數到 249。

總共有：

250 次計數

在 16 MHz、Prescaler 64 的條件下，剛好約為 1 毫秒。

### 設定 CTC 模式

TCCR1B |= (1 << WGM12);

WGM12 是 Waveform Generation Mode 的其中一個控制位元。

設定後，Timer1 會使用 CTC 模式。

當計數值到達 OCR1A 時，自動清零。

### 設定 Prescaler 64

TCCR1B |= (1 << CS11);

TCCR1B |= (1 << CS10);

Timer1 的 Clock Select 位元為：

CS12

CS11

CS10

設定組合：

0 1 1

代表：

Prescaler = 64

### 啟用 Compare Match A 中斷

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

這行會啟用：

Timer1 Compare Match A Interrupt

當 Timer1 值等於 OCR1A 時，就會執行：

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

## Timer ISR

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

millisecondCount++;

if(millisecondCount >= 1000)

{

millisecondCount = 0;

oneSecondEvent = true;

}

}

這個 ISR 每 1 毫秒執行一次。

它只做：

• 計數加一。

• 檢查是否達到 1000。

• 設定事件旗標。

不在 ISR 中執行：

• Serial.print()。

• LCD 更新。

• 長時間計算。

• delay()。

• I²C 通訊。

## 為什麼不直接在 ISR 切換 LED？

下面寫法雖然通常可以運作：

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));

}

但不建議將所有功能都放入 ISR。

更好的方式是：

ISR 設定事件

↓

loop() 處理事件

這樣未來若要加入：

• Serial 輸出。

• LCD 更新。

• 多個控制動作。

• 感測器讀取。

會更加安全且容易維護。

## 第二個實驗：每 10 毫秒讀取一次感測器

### 實驗目標

使用 Timer1：

• 每 1 毫秒產生中斷。

• 每 10 毫秒設定感測器取樣事件。

• 主程式讀取 A0。

• 每 500 毫秒輸出一次結果。

### 程式

const int SENSOR_PIN = A0;

volatile unsigned int timerMilliseconds = 0;

volatile bool sampleEvent = false;

int latestSensorValue = 0;

unsigned long previousReportMillis = 0;

const unsigned long REPORT_INTERVAL = 500;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

setupTimer1();

}

void loop()

{

bool sampleCopy = false;

noInterrupts();

if (sampleEvent)

{

sampleEvent = false;

sampleCopy = true;

}

interrupts();

if (sampleCopy)

{

latestSensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);

}

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousReportMillis >= REPORT_INTERVAL)

{

previousReportMillis = currentMillis;

Serial.print("Sensor: ");

Serial.println(latestSensorValue);

}

}

void setupTimer1()

{

noInterrupts();

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

TCNT1 = 0;

OCR1A = 249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS11);

TCCR1B |= (1 << CS10);

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

interrupts();

}

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

timerMilliseconds++;

if (timerMilliseconds >= 10)

{

timerMilliseconds = 0;

sampleEvent = true;

}

}

## 這個範例的時間架構

Timer1 每 1 ms 中斷

↓

累積 10 次

↓

設定 sampleEvent

↓

loop() 執行 analogRead()

↓

每 500 ms 使用 Serial 顯示

這種設計將時間觸發與實際工作分開。

## 事件旗標會遺失事件嗎？

假設 Timer 每 10 毫秒設定：

sampleEvent = true;

但主程式因為其他工作花了 30 毫秒才處理。

這段期間 ISR 可能設定旗標多次，但 bool 仍只有：

true

因此多次事件可能合併成一次。

如果每一次事件都不能遺失，應使用計數器：

volatile byte pendingSamples = 0;

ISR：

if(pendingSamples < 255)

{

pendingSamples++;

}

主程式每次取出一個事件。

## 使用事件計數器

volatile byte pendingSamples = 0;

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

timerMilliseconds++;

if (timerMilliseconds >= 10)

{

timerMilliseconds = 0;

if (pendingSamples < 255)

{

pendingSamples++;

}

}

}

主程式：

bool hasSample = false;

noInterrupts();

if (pendingSamples > 0)

{

pendingSamples--;

hasSample = true;

}

interrupts();

if (hasSample)

{

latestSensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);

}

這能保留多個尚未處理的事件。

不過，如果主程式長期跟不上 Timer 產生事件的速度，事件佇列仍會累積或溢位。

因此還需要確保：

主程式的處理速度必須快於事件產生速度。

## Timer 與即時系統

Timer 常用於建立固定週期工作，例如：

大型程式可以建立一個系統節拍：

1 ms Tick

再由它產生多種週期事件：

1 ms

10 ms

100 ms

1000 ms

## 第三個實驗：多週期任務排程

### 實驗功能

使用同一個 1 毫秒 Timer，建立：

• 每 10 毫秒執行一次快速任務。

• 每 100 毫秒執行一次中速任務。

• 每 1000 毫秒執行一次慢速任務。

### 程式

volatile unsigned int tick10ms = 0;

volatile unsigned int tick100ms = 0;

volatile unsigned int tick1000ms = 0;

volatile bool task10msEvent = false;

volatile bool task100msEvent = false;

volatile bool task1000msEvent = false;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

setupTimer1();

}

void loop()

{

bool run10ms = false;

bool run100ms = false;

bool run1000ms = false;

noInterrupts();

if (task10msEvent)

{

task10msEvent = false;

run10ms = true;

}

if (task100msEvent)

{

task100msEvent = false;

run100ms = true;

}

if (task1000msEvent)

{

task1000msEvent = false;

run1000ms = true;

}

interrupts();

if (run10ms) task10ms();

if (run100ms) task100ms();

if (run1000ms) task1000ms();

}

void setupTimer1()

{

noInterrupts();

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

TCNT1 = 0;

OCR1A = 249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS11);

TCCR1B |= (1 << CS10);

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

interrupts();

}

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

tick10ms++;

tick100ms++;

tick1000ms++;

if (tick10ms >= 10)

{

tick10ms = 0;

task10msEvent = true;

}

if (tick100ms >= 100)

{

tick100ms = 0;

task100msEvent = true;

}

if (tick1000ms >= 1000)

{

tick1000ms = 0;

task1000msEvent = true;

}

}

void task10ms()

{

// 快速工作，例如按鍵掃描

}

void task100ms()

{

// 中速工作，例如讀取感測器

}

void task1000ms()

{

Serial.println("System heartbeat");

}

## 這是作業系統嗎？

不是。

這種方式只是簡單的：

Cooperative Task Scheduling（協作式任務排程）。

它不像電腦作業系統或 RTOS 那樣：

• 自動切換任務。

• 管理任務優先順序。

• 配置獨立堆疊。

• 暫停與恢復任務。

所有任務仍由 loop() 依序執行。

因此，每個任務仍應：

• 快速完成。

• 不使用長時間 delay()。

• 不進入無限迴圈。

• 避免長時間阻塞。

## Timer 中斷頻率不能無限提高

假設 Timer 每：

1 微秒

中斷一次。

也就是：

1,000,000 次／秒

微控制器幾乎所有時間都會用來：

• 進入 ISR。

• 保存暫存器。

• 執行 ISR。

• 返回主程式。

主程式將沒有足夠時間執行。

因此，中斷頻率越高：

• CPU 負擔越大。

• 其他中斷越容易延遲。

• 主程式可用時間越少。

• 系統越容易不穩定。

設計 Timer 時必須考慮：

ISR 執行時間必須遠小於中斷週期。

## ISR 使用率概念

假設：

• Timer 每 100 微秒中斷一次。

• ISR 每次執行 20 微秒。

那麼 CPU 用於 ISR 的比例約為：

20 ÷ 100 = 20%

如果 ISR 執行 80 微秒：

80 ÷ 100 = 80%

主程式只剩約 20% 時間。

如果 ISR 執行時間超過中斷週期，系統就可能無法正常處理事件。

## Timer 中斷的設計原則

Timer ISR 建議只做：

• 增加計數器。

• 設定旗標。

• 更新簡單狀態。

• 寫入單一硬體暫存器。

• 進行極短的數值操作。

不建議在 Timer ISR 中：

• Serial.print()。

• delay()。

• LCD 或 OLED 更新。

• I²C 通訊。

• SPI 大量傳輸。

• EEPROM 寫入。

• 浮點數複雜計算。

• 動態記憶體操作。

• 長迴圈。

## Timer 與 analogWrite()

在 Arduino Uno 中，analogWrite() 依賴 Timer 產生 PWM。

例如 D9 與 D10 使用 Timer1。

如果你重新設定 Timer1 為 CTC 模式：

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

原本 D9、D10 的 PWM 設定會被改變。

此時：

analogWrite(9, 128);

可能不再正常輸出預期的 PWM。

因此：

使用 Timer1 自訂計時功能時，應避免再依賴 D9、D10 的標準 analogWrite()。

## Timer 與 Servo 函式庫

Arduino Uno 的 Servo 函式庫通常會使用 Timer1 產生 Servo 控制脈衝。

如果程式同時使用：

#include <Servo.h>

以及自訂 Timer1 暫存器：

TCCR1A

TCCR1B

OCR1A

兩者可能互相覆蓋設定。

結果可能包括：

• Servo 抖動。

• Servo 無法轉動。

• Timer 中斷週期錯誤。

• PWM 失效。

• 程式行為不穩定。

因此，在使用 Timer 前必須先確認：

是否已有其他函式庫占用同一個 Timer。

## Timer 與 tone()

Arduino Uno 的 tone() 通常會使用 Timer2。

例如：

tone(8, 1000);

如果同時修改 Timer2：

TCCR2A

TCCR2B

OCR2A

則 tone() 可能無法正常工作。

## Timer 資源衝突表

實際使用情況可能因開發板核心與函式庫實作而不同，但 Arduino Uno 通常可依此原則判斷。

## Timer 設定前的檢查清單

在修改 Timer 前，先確認：

• 是否使用 millis()、micros() 或 delay()？

• 是否使用 Servo？

• 是否使用 tone()？

• 是否使用對應 Timer 的 PWM 腳位？

• 是否有其他函式庫使用該 Timer？

• 需要的中斷頻率是多少？

• ISR 執行時間是否足夠短？

• 是否真的需要直接操作 Timer？

## 使用 Timer 函式庫

對初學者而言，直接操作暫存器較容易出錯。

也可以使用 Timer 函式庫，例如某些 TimerOne 類型的函式庫。

概念範例：

#include <TimerOne.h>

volatile bool timerEvent = false;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Timer1.initialize(1000000);

Timer1.attachInterrupt(handleTimer);

}

void loop()

{

if (timerEvent)

{

timerEvent = false;

Serial.println("One second");

}

}

void handleTimer()

{

timerEvent = true;

}

其中：

Timer1.initialize(1000000);

通常代表設定週期為：

1,000,000 微秒

= 1 秒

## 使用函式庫的優點與限制

### 優點

• 程式較容易閱讀。

• 不必直接設定大量暫存器。

• 降低位元設定錯誤。

• 適合快速建立原型。

### 限制

• 函式庫仍會占用某個 Timer。

• 可能與 Servo、PWM 等功能衝突。

• 不同函式庫的 API 不一定相同。

• 底層設定彈性可能較少。

• 必須確認是否支援目前開發板。

使用函式庫並不代表不需要理解 Timer。

只有理解 Timer 資源，才能避免函式庫之間互相衝突。

## Timer 計算實例一：每 10 毫秒一次

目標週期：

10 ms

目標頻率：

100 Hz

假設：

CPU = 16 MHz

Prescaler = 64

比較值：

16,000,000 ÷ 64 ÷ 100 - 1

結果：

2499

因此可設定：

OCR1A = 2499;

Timer1 是 16 位元，可容納 2499。

## Timer 計算實例二：每 1 秒一次

目標頻率：

1 Hz

若使用 Prescaler 64：

16,000,000 ÷ 64 ÷ 1 - 1

= 249999

但 Timer1 最大值只有：

65535

因此 249999 太大，無法直接使用。

可以改用較大的 Prescaler，例如：

1024

重新計算：

16,000,000 ÷ 1024 ÷ 1 - 1

= 15624

此數值小於 65535，因此可使用：

OCR1A = 15624;

## 第四個實驗：Timer1 每秒直接產生事件

### 程式

const int LED_PIN = LED_BUILTIN;

volatile bool timerEvent = false;

bool ledState = false;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

noInterrupts();

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

TCNT1 = 0;

OCR1A = 15624;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS12);

TCCR1B |= (1 << CS10);

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

interrupts();

}

void loop()

{

bool eventCopy = false;

noInterrupts();

if (timerEvent)

{

timerEvent = false;

eventCopy = true;

}

interrupts();

if (eventCopy)

{

ledState = !ledState;

digitalWrite(LED_PIN, ledState);

}

}

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

timerEvent = true;

}

## Prescaler 1024 的設定

Timer1 Prescaler 由：

CS12

CS11

CS10

控制。

設定：

1 0 1

代表：

Prescaler = 1024

程式：

TCCR1B |= (1 << CS12);

TCCR1B |= (1 << CS10);

## 常見 Prescaler

Timer1 常見 Prescaler 包括：

其他組合可能代表：

• 停止 Timer。

• 使用外部時脈輸入。

## 如何選擇 Prescaler？

Prescaler 越小：

• Timer 計數越快。

• 時間解析度越高。

• 可直接計算的最長週期越短。

Prescaler 越大：

• Timer 計數越慢。

• 可計算較長週期。

• 時間解析度較低。

選擇原則：

• 先計算目標比較值。

• 確認比較值沒有超過 Timer 最大值。

• 在可行範圍內，選擇較小的 Prescaler，以保留較高解析度。

## Timer 誤差來源

Timer 計算結果不一定完全等於真實時間。

誤差來源包括：

• 開發板晶振誤差。

• 陶瓷振盪器精度。

• 電壓與溫度變化。

• 比較值只能使用整數。

• ISR 延遲。

• 其他中斷造成的延後。

• 程式中斷被暫時停用。

因此，Arduino Timer 適合一般嵌入式控制，但若需要極高精度時間，可能需要：

• 精密晶振。

• RTC。

• 外部時鐘源。

• GPS PPS。

• 專業計時晶片。

## 中斷延遲與抖動

即使 Timer 在固定時間產生中斷，ISR 實際開始執行的時間仍可能稍微延後。

原因可能是：

• 其他 ISR 正在執行。

• 程式暫時關閉中斷。

• CPU 正在完成目前指令。

• 多個中斷同時發生。

這種時間上的微小變化稱為：

Jitter（抖動）。

對一般 LED、按鍵掃描與低速感測器而言，少量 Jitter 通常沒有問題。

但對：

• 高速通訊。

• 音訊取樣。

• 精密馬達控制。

• 波形產生。

則需要仔細評估。

## 不要長時間使用 noInterrupts()

當程式執行：

noInterrupts();

Timer 中斷也會被暫停。

若關閉中斷時間過長，可能造成：

• Timer 事件延遲。

• Timer 事件遺失。

• millis() 時間偏差。

• Serial 資料遺失。

• 外部中斷漏接。

因此：

noInterrupts();

只應保護非常短的共享資料操作。

## 使用硬體輸出比較產生方波

Timer 不一定需要進入 ISR 才能控制輸出。

某些 Timer 可以在 Compare Match 時，由硬體自動：

• 切換腳位。

• 設為 HIGH。

• 設為 LOW。

這稱為：

Output Compare。

優點是：

• 不需要 ISR。

• 頻率更穩定。

• Jitter 更低。

• CPU 負擔更小。

這類設定通常需要操作：

COM1A

COM1B

等輸出比較控制位元。

## Timer1 硬體方波概念

例如讓 OC1A 腳位在每次 Compare Match 時切換狀態：

Compare Match

↓

D9 自動切換

↓

HIGH → LOW

↓

下一次 Compare Match

↓

LOW → HIGH

因為完整方波需要兩次切換，所以輸出頻率通常為：

輸出頻率

=

CPU 時脈

÷

2

÷

Prescaler

÷

(比較值 + 1)

## 硬體方波範例

void setup()

{

pinMode(9, OUTPUT);

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

TCNT1 = 0;

OCR1A = 15624;

TCCR1A |= (1 << COM1A0);

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS12);

TCCR1B |= (1 << CS10);

}

void loop()

{

}

這個程式會讓 Timer1 透過硬體切換 OC1A，也就是 Arduino Uno 的 D9。

## 為什麼程式沒有 ISR？

因為腳位切換由 Timer 硬體直接完成。

主程式不需要介入。

這種方式比在 ISR 裡呼叫：

digitalWrite();

更快、更穩定。

## 硬體方波頻率計算

在前面的設定中：

CPU = 16 MHz

Prescaler = 1024

OCR1A = 15624

Compare Match 頻率約為：

1 Hz

但每次 Compare Match 只切換一次狀態。

完整方波需要：

HIGH → LOW → HIGH

因此實際完整方波頻率約為：

0.5 Hz

也就是：

每 2 秒一個完整週期

D9 每 1 秒改變一次狀態。

## Timer 作為外部事件計數器

Timer 除了使用 CPU 時脈，也可以使用外部腳位的脈衝作為計數來源。

此時 Timer 不再計算時間，而是計算：

• 外部脈衝數。

• 馬達旋轉脈衝。

• 流量計訊號。

• 頻率輸入。

• 編碼器訊號。

這種功能稱為：

Counter Mode（計數器模式）。

Arduino Uno 的某些 Timer 有專用外部時脈腳位。

這屬於較進階的暫存器應用，但概念仍然相同：

外部脈衝

↓

Timer 計數器增加

↓

達到目標值

↓

觸發事件

## Timer 與 Input Capture

Timer1 還具有：

Input Capture（輸入捕捉）。

當特定輸入腳位出現上升緣或下降緣時，硬體會立即把 Timer 當前計數值保存到專用暫存器。

用途包括：

• 測量脈衝寬度。

• 測量頻率。

• 測量週期。

• 記錄事件精確時間。

• 分析超音波回波訊號。

Input Capture 比在一般 ISR 中自行讀取 micros() 更精準，因為捕捉動作由硬體完成。

## Timer 與 Watchdog 的差異

Timer 與 Watchdog 都具有時間功能，但目的不同。

Watchdog 不是一般 Timer 的替代品。

它主要用於：

當程式卡住時，自動重啟系統。

## 綜合實驗：多週期環境監測控制器

### 專案功能

使用 Timer1 建立 1 毫秒系統節拍，並執行：

• 每 10 毫秒掃描按鍵。

• 每 100 毫秒讀取 A0 感測器。

• 每 500 毫秒更新 LED 狀態。

• 每 1000 毫秒輸出系統資訊。

• 所有耗時工作都放在 loop()。

• ISR 只設定事件旗標。

### 完整程式

const int SENSOR_PIN = A0;

const int BUTTON_PIN = 2;

const int LED_PIN = LED_BUILTIN;

volatile unsigned int counter10ms = 0;

volatile unsigned int counter100ms = 0;

volatile unsigned int counter500ms = 0;

volatile unsigned int counter1000ms = 0;

volatile bool event10ms = false;

volatile bool event100ms = false;

volatile bool event500ms = false;

volatile bool event1000ms = false;

int sensorValue = 0;

bool systemEnabled = true;

bool ledState = false;

int lastButtonState = HIGH;

void setup()

{

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

setupTimer1();

}

void loop()

{

bool run10ms = false;

bool run100ms = false;

bool run500ms = false;

bool run1000ms = false;

noInterrupts();

if (event10ms)

{

event10ms = false;

run10ms = true;

}

if (event100ms)

{

event100ms = false;

run100ms = true;

}

if (event500ms)

{

event500ms = false;

run500ms = true;

}

if (event1000ms)

{

event1000ms = false;

run1000ms = true;

}

interrupts();

if (run10ms) scanButton();

if (run100ms) readSensor();

if (run500ms) updateLed();

if (run1000ms) printSystemStatus();

}

void setupTimer1()

{

noInterrupts();

TCCR1A = 0;

TCCR1B = 0;

TCNT1 = 0;

OCR1A = 249;

TCCR1B |= (1 << WGM12);

TCCR1B |= (1 << CS11);

TCCR1B |= (1 << CS10);

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

interrupts();

}

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

counter10ms++;

counter100ms++;

counter500ms++;

counter1000ms++;

if (counter10ms >= 10)

{

counter10ms = 0;

event10ms = true;

}

if (counter100ms >= 100)

{

counter100ms = 0;

event100ms = true;

}

if (counter500ms >= 500)

{

counter500ms = 0;

event500ms = true;

}

if (counter1000ms >= 1000)

{

counter1000ms = 0;

event1000ms = true;

}

}

void scanButton()

{

int currentButtonState = digitalRead(BUTTON_PIN);

if (lastButtonState == HIGH && currentButtonState == LOW)

{

systemEnabled = !systemEnabled;

}

lastButtonState = currentButtonState;

}

void readSensor()

{

if (systemEnabled)

{

sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);

}

}

void updateLed()

{

if (systemEnabled)

{

ledState = !ledState;

}

else

{

ledState = false;

}

digitalWrite(LED_PIN, ledState);

}

void printSystemStatus()

{

Serial.print("Enabled: ");

Serial.print(systemEnabled ? "YES" : "NO");

Serial.print(" Sensor: ");

Serial.print(sensorValue);

Serial.print(" LED: ");

Serial.println(ledState ? "ON" : "OFF");

}

## 綜合程式架構

Timer1 每 1 ms 中斷

↓

累積不同週期

↓

設定事件旗標

↓

loop() 取得事件

↓

執行不同任務

任務分配如下：

## 此程式的按鍵問題

範例每 10 毫秒掃描一次按鍵，可降低部分彈跳影響，但仍不是完整的軟體去彈跳。

若要更可靠，應加入：

• 穩定狀態變數。

• 連續多次相同讀值。

• 30～50 毫秒確認時間。

• 狀態改變後才產生事件。

Timer 只負責提供固定掃描週期，不會自動消除按鍵彈跳。

## Timer 除錯技巧

Timer 程式沒有正常工作時，可以依序檢查。

### 1. 確認 CPU 時脈

Arduino Uno 通常是：

16 MHz

若開發板時脈不同，計算結果也會不同。

### 2. 確認 Timer 位元數

Timer0、Timer2：

8 位元

比較值不可超過：

255

Timer1：

16 位元

比較值不可超過：

65535

### 3. 確認 Prescaler

重新計算：

比較值

=

CPU 時脈

÷ Prescaler

÷ 目標頻率

- 1

### 4. 確認 CTC 模式

Timer1 CTC 常見設定：

TCCR1B |= (1 << WGM12);

若模式錯誤，Timer 可能不會依預期清零。

### 5. 確認中斷已啟用

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

### 6. 確認全域中斷已開啟

設定完成後需要：

interrupts();

### 7. 確認 ISR 名稱正確

Timer1 Compare Match A：

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

}

名稱必須完全正確。

### 8. 移除 ISR 中的複雜工作

先將 ISR 縮減為：

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

eventFlag = true;

}

再檢查主程式是否能收到事件。

### 9. 檢查函式庫衝突

確認是否同時使用：

• Servo。

• TimerOne。

• tone()。

• 馬達控制函式庫。

• 紅外線函式庫。

• 其他占用 Timer 的函式庫。

### 10. 檢查 PWM 腳位

如果修改 Timer1，D9、D10 的 analogWrite() 可能受到影響。

## 初學者常見錯誤

### 錯誤一：修改 Timer0

初學者直接重設 Timer0：

TCCR0A = 0;

TCCR0B = 0;

可能造成：

• millis() 失效。

• delay() 錯誤。

• micros() 不準。

除非非常清楚 Arduino 核心實作，否則應避免修改 Timer0。

### 錯誤二：比較值超出範圍

例如在 8 位元 Timer 設定：

OCR2A = 1000;

Timer2 最大只能容納 255。

### 錯誤三：忘記減一

錯誤計算：

OCR = CPU ÷ Prescaler ÷ Frequency

CTC 模式通常應使用：

OCR = CPU ÷ Prescaler ÷ Frequency - 1

因為 Timer 從 0 開始計數。

### 錯誤四：在 ISR 中使用 Serial

錯誤：

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

Serial.println("Timer");

}

應設定旗標，再由 loop() 輸出。

### 錯誤五：ISR 執行時間過長

如果 Timer 每 1 毫秒中斷一次，但 ISR 執行超過 1 毫秒，系統就無法正常工作。

### 錯誤六：Timer 與 Servo 同時使用

Servo 函式庫通常占用 Timer1。

重新設定 Timer1 可能使 Servo 失效。

### 錯誤七：Timer 與 PWM 腳位衝突

修改 Timer1 後仍使用：

analogWrite(9, value);

可能無法得到標準 PWM。

### 錯誤八：事件旗標遺失多次事件

若事件頻率高於主程式處理速度，單一 bool 旗標可能合併多個事件。

需要時改用事件計數器。

### 錯誤九：長時間關閉中斷

noInterrupts();

使用時間過長會使 Timer 事件與其他中斷延遲。

### 錯誤十：把 Timer 當成真正的多工

Timer 只提供週期事件。

若某個任務執行時間過長，其他任務仍然會被延遲。

## Timer 使用原則

在實際專案中，可遵循以下原則：

• 簡單時間控制優先使用 millis()。

• 需要固定週期或較高精度時，再使用硬體 Timer。

• 避免隨意修改 Timer0。

• 使用 Timer 前先確認 PWM 與函式庫衝突。

• ISR 越短越好。

• ISR 只設定旗標或增加計數。

• 不在 ISR 中使用 delay()、Serial 或複雜通訊。

• 中斷頻率不可高到占用大量 CPU。

• 比較值必須符合 Timer 位元範圍。

• 使用公式計算 Prescaler 與 OCR。

• 需要穩定波形時，優先考慮硬體 Output Compare。

• 主程式必須能及時處理 Timer 產生的任務。

## 本章實作練習

### 練習一：Timer 計算

已知：

CPU 時脈 = 16 MHz

Prescaler = 64

目標頻率 = 1000 Hz

計算 OCR1A。

答案應為：

249

### 練習二：500 毫秒 LED 切換

使用 Timer1 CTC 模式。

需求：

• 每 500 毫秒設定事件旗標。

• loop() 切換 LED。

• ISR 不可使用 digitalWrite()。

• 不可使用 delay()。

### 練習三：10 毫秒感測器取樣

使用 Timer1：

• 每 10 毫秒讀取一次 A0。

• 每 1 秒在 Serial Monitor 顯示平均值。

• ISR 只設定取樣事件。

### 練習四：多週期任務

建立：

• 10 ms 按鍵掃描。

• 100 ms 感測器讀取。

• 500 ms LED 更新。

• 1000 ms Serial 輸出。

### 練習五：事件計數器

將單一：

volatile bool eventFlag;

改為：

volatile byte pendingEvents;

確保主程式忙碌時，可以保留多個尚未處理的事件。

### 練習六：Timer 資源分析

說明下列功能可能使用哪一個 Timer：

• millis()

• Servo

• tone()

• D9 PWM

• D3 PWM

## Challenge：精準資料取樣系統

建立一個使用 Timer1 的感測資料取樣系統。

### 功能需求

• 每 5 毫秒產生一次取樣事件。

• 讀取 A0 類比訊號。

• 累積 200 筆資料。

• 每累積 200 筆，計算： 最小值。最大值。平均值。

• 在 Serial Monitor 顯示結果。

• ISR 只增加事件計數。

• 不可在 ISR 中呼叫 analogRead()。

• 不可使用 delay()。

• 若主程式來不及處理，必須能偵測事件積壓。

### 建議變數

volatile byte pendingSamples = 0;

volatile bool sampleOverflow = false;

unsigned long sampleSum = 0;

int sampleMinimum = 1023;

int sampleMaximum = 0;

unsigned int sampleCount = 0;

### 建議函式

setupTimer1();

processPendingSample();

updateStatistics();

printStatistics();

resetStatistics();

### 參考輸出

Samples: 200

Minimum: 214

Maximum: 806

Average: 511

Overflow: NO

若事件處理不及：

Sample event overflow detected

## 本章重點整理

完成本章後，你應該已經了解：

• Timer 是微控制器內部的硬體計數器。

• Arduino Uno 使用 16 MHz 系統時脈。

• Prescaler 可降低 Timer 計數速度。

• Timer0 與 millis()、micros()、delay() 密切相關。

• Timer1 是 16 位元 Timer，適合精準週期控制。

• Timer2 常與 tone() 及部分 PWM 腳位有關。

• Overflow 是計數器超過最大值後回到 0。

• Compare Match 是計數值到達指定值時產生事件。

• CTC 模式會在 Compare Match 後清除計數器。

• Timer 中斷頻率可透過 CPU 時脈、Prescaler 與比較值計算。

• ISR 應保持短小，只設定旗標或增加計數器。

• 修改 Timer 可能影響 PWM、Servo、tone() 與 Arduino 時間函式。

• 硬體 Output Compare 可以在不使用 ISR 的情況下產生穩定波形。

• Timer 可以用來建立固定週期取樣與簡易任務排程。

## 下一章預告

### 第18章 Arduino Library（函式庫）安裝、使用與自製函式庫

你將學會：

• Arduino Library 是什麼。

• 函式庫如何封裝硬體控制與程式功能。

• 使用 Library Manager 安裝函式庫。

• 使用 ZIP 檔匯入函式庫。

• 分辨同名函式庫與相容性問題。

• 閱讀函式庫範例與 API。

• 理解 .h 與 .cpp 檔案。

• 建立自己的 Arduino 函式庫。

• 撰寫 library.properties。

• 將重複程式整理成可重複使用的模組。