# 第20章 Arduino Debug（除錯）與系統化故障排除（上）

本章介紹 Arduino Debug 與系統化故障排除的核心方法，說明 Bug、Debug 與 Troubleshooting 的差異，並整理編譯、連結、上傳、執行、邏輯、硬體、通訊與時序錯誤。內容包含 Arduino IDE 錯誤訊息判讀、最小可重現程式、二分法除錯、Serial Monitor、LED 除錯、萬用電表檢查，以及 UART、I²C、SPI 通訊故障排除流程，協助初學者用證據與測試找到真正的根本原因。

匯出日期：2026-08-07 07:31

Arduino 專案的故障不一定只來自程式碼，也可能與電源、接線、通訊、函式庫或硬體資源有關。本章建立一套可重複使用的 Debug 與系統化故障排除流程。

內容涵蓋 Arduino IDE 錯誤訊息、最小可重現程式、Serial 與 LED 除錯、萬用電表檢查，以及 UART、I²C、SPI 常見問題。除錯時應一次只修改一項，並以測試結果驗證假設。

## 學習目標

完成本章上半部後，你將能夠：

• 了解 Bug、Debug 與 Troubleshooting 的差異。

• 建立系統化的 Arduino 除錯流程。

• 分辨編譯、連結、上傳、執行與邏輯錯誤。

• 閱讀 Arduino IDE 常見錯誤訊息。

• 使用最小可重現程式縮小問題範圍。

• 使用 Serial Monitor 追蹤程式流程與變數。

• 使用 LED 建立簡單的硬體除錯訊號。

• 檢查 Arduino 電源、接地、接線與 GPIO。

• 判斷 USB 線、連接埠與驅動程式問題。

• 使用萬用電表進行基本電壓與導通檢查。

• 系統化排查 UART、I²C 與 SPI 通訊問題。

• 避免一次修改過多項目造成問題更加複雜。

## 什麼是 Bug？

Bug 中文常翻譯為：

程式錯誤、缺陷或故障。

Bug 不一定只存在於程式碼中。

Arduino 專案中的 Bug 可能來自：

• 程式語法。

• 程式邏輯。

• 接線錯誤。

• 電源不足。

• 感測器故障。

• 函式庫不相容。

• 開發板選擇錯誤。

• 通訊速率錯誤。

• 接觸不良。

• 記憶體不足。

• 時序問題。

• 硬體資源衝突。

因此，Arduino 除錯不能只盯著程式碼。

一個真正完整的 Arduino 系統包含：

程式

硬體

電源

接線

通訊

函式庫

開發環境

外部設備

任何一個部分出錯，都可能造成整個系統無法正常運作。

## 什麼是 Debug？

Debug 中文稱為：

除錯。

它不是單純「一直修改程式直到成功」。

真正的 Debug 是一個有步驟的工程流程：

觀察問題

↓

收集證據

↓

提出假設

↓

設計測試

↓

驗證假設

↓

找到根本原因

↓

修正問題

↓

重新測試

Debug 的重點不是猜答案，而是：

用可重複的測試逐步排除不可能的原因。

## Troubleshooting 與 Debug 的差異

Debug 通常偏向找出程式或系統中的缺陷。

Troubleshooting 則是較廣義的故障排除。

Arduino 專案通常需要同時具備：

• Debug 能力。

• Troubleshooting 能力。

例如 LED 不亮，可能是：

• 程式沒有執行。

• LED 接反。

• 電阻接錯。

• GPIO 腳位選錯。

• 麵包板沒有接通。

• Arduino 沒有供電。

• LED 已損壞。

• 程式輸出 LOW。

• Active Low 邏輯理解錯誤。

只看程式碼，無法完整解決問題。

## 知識卡：Arduino 除錯

## 除錯不是猜測

初學者遇到問題時，常見做法是：

改一下程式

換一條線

重插模組

換函式庫

重新上傳

再次修改

如果一次更改很多項目，即使問題消失，也不知道真正原因。

這種方式可能暫時成功，但無法建立可靠經驗。

正確做法應是：

一次只改一項

記錄修改內容

重新測試

比較結果

例如 I²C 顯示器沒有畫面：

• 先確認電源。

• 再確認 GND。

• 再確認 SDA、SCL。

• 再執行 I²C Scanner。

• 再確認函式庫位址。

• 最後才修改顯示程式。

不要同時：

• 換線。

• 換位址。

• 換函式庫。

• 改程式。

• 改供電。

否則無法知道是哪一個動作真正解決問題。

## 建立工程師的除錯思維

良好的除錯思維包含以下幾個原則。

### 先確認問題是否能重現

需要確認：

• 每次都會發生嗎？

• 偶爾才發生嗎？

• 在特定動作後發生嗎？

• 只有使用某個模組時發生嗎？

• 重新開機後是否仍發生？

• 換另一塊 Arduino 是否仍發生？

若問題無法穩定重現，排查會更加困難。

### 描述實際現象

不要只說：

Arduino 壞了

應該描述：

程式可以編譯，但上傳時顯示 avrdude 錯誤。

或：

OLED 有供電，I²C Scanner 找到 0x3C，但畫面沒有顯示文字。

或：

LED 可以亮，但按鍵按下後沒有切換狀態。

描述越精確，越容易定位問題。

### 區分預期結果與實際結果

例如：

預期：

按下按鍵一次，LED 切換一次。

實際：

按下按鍵一次，LED 快速切換數次。

這樣很容易聯想到：

按鍵彈跳

### 收集證據

證據可以包括：

• Arduino IDE 完整錯誤訊息。

• Serial Monitor 輸出。

• 電壓量測結果。

• 接線照片。

• I²C Scanner 結果。

• 邏輯分析儀波形。

• 最小測試程式。

• 使用的開發板與函式庫版本。

不要只保留：

exit status 1

因為真正原因通常出現在它前面的訊息。

## Arduino 錯誤的主要分類

Arduino 問題可先分為以下幾類：

• 編譯錯誤。

• 連結錯誤。

• 上傳錯誤。

• 執行錯誤。

• 邏輯錯誤。

• 硬體錯誤。

• 通訊錯誤。

• 時序錯誤。

• 資源衝突。

• 間歇性錯誤。

先分類，再除錯，通常比直接修改程式更有效率。

## 編譯錯誤

Compile Error 發生在程式尚未成功轉換成機器碼時。

常見原因包括：

• 少了分號。

• 括號不成對。

• 變數未宣告。

• 函式名稱拼錯。

• 資料型別錯誤。

• 標頭檔不存在。

• 語法不正確。

例如：

int ledPin = 13

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

少了：

;

編譯器可能顯示：

expected ',' or ';' before 'void'

## 連結錯誤

Linker Error 發生在各個程式檔案已經分別編譯，但無法正確組合時。

常見原因：

• 函式有宣告但沒有實作。

• 同一變數被重複定義。

• 函式庫缺少原始碼。

• .h與.cpp參數不一致。

• 多個檔案重複定義同名函式。

例如標頭檔中有：

void startMotor();

但沒有任何地方實作：

void startMotor()

{

}

可能出現：

undefined reference to `startMotor()'

## 上傳錯誤

Upload Error 表示程式可能已成功編譯，但無法傳送到 Arduino。

常見原因：

• 選錯開發板。

• 選錯 COM Port。

• USB 線只有充電功能。

• 驅動程式未安裝。

• D0、D1 被外部設備干擾。

• Bootloader 問題。

• Arduino 沒有供電。

• 連接埠被其他軟體占用。

• 開發板自動重置失敗。

常見訊息：

avrdude: stk500_recv():

programmer is not responding

## 執行錯誤

Runtime Error 表示程式已經成功上傳，但執行時發生問題。

例如：

• 程式卡住。

• 無限迴圈。

• 陣列越界。

• SRAM 不足。

• Watchdog 重啟。

• 除以零。

• 指標錯誤。

• 程式反覆重新啟動。

Arduino 通常不像電腦程式一樣顯示清楚的 Runtime Error 視窗。

它可能只表現為：

• 沒反應。

• 隨機重啟。

• LED 異常。

• Serial 輸出停止。

• 數值突然變亂。

## 邏輯錯誤

Logic Error 是程式可以正常編譯、上傳與執行，但結果不符合預期。

例如：

if(sensorValue < 500)

{

alarmOn();

}

實際需求卻是：

sensorValue > 500

這種程式不會產生編譯錯誤，但控制邏輯是錯的。

其他例子：

• 計算公式錯誤。

• 判斷方向相反。

• 單位換算錯誤。

• 陣列索引順序錯誤。

• PWM 範圍錯誤。

• Active Low 當成 Active High。

• 整數除法造成小數消失。

## 硬體錯誤

硬體錯誤包括：

• LED 接反。

• GND 未共地。

• 電源電壓不正確。

• 感測器接腳錯誤。

• 杜邦線斷裂。

• 麵包板接觸不良。

• 模組損壞。

• Arduino GPIO 損壞。

• 電流超過腳位能力。

• 馬達雜訊造成重啟。

硬體錯誤有時會讓程式看起來像有 Bug。

## 通訊錯誤

通訊錯誤常見於：

• UART。

• I²C。

• SPI。

• USB。

• Ethernet。

• Wi-Fi。

常見原因：

• Baud Rate 不一致。

• TX、RX 沒有交叉。

• 沒有共地。

• I²C 位址錯誤。

• SPI CS 腳位錯誤。

• 電壓邏輯不相容。

• 線路過長。

• 上拉電阻不正確。

• 函式庫模式不一致。

## 時序錯誤

時序錯誤通常與時間有關，例如：

• 感測器尚未準備好就讀取。

• 啟動後等待時間不足。

• ISR 執行太久。

• delay()阻塞其他工作。

• Serial 輸出改變程式時序。

• 讀取速度超過感測器能力。

• CS 切換過快。

• 按鍵彈跳。

這類問題可能只在某些情況發生，因此較難重現。

## 資源衝突

Arduino Uno 的硬體資源有限。

衝突可能來自：

• Servo 與 Timer1。

• tone()與 Timer2。

• 自訂 Timer 與 PWM。

• 多個 SPI 裝置共用 CS。

• I²C 位址相同。

• SoftwareSerial 與中斷。

• D0、D1 同時接模組與 USB。

程式可以編譯，不代表所有函式庫能同時正常運作。

## 間歇性錯誤

Intermittent Error 是偶爾發生、難以穩定重現的問題。

常見原因：

• 接觸不良。

• 電源瞬間下降。

• 馬達雜訊。

• SRAM 不足。

• 未初始化變數。

• 中斷競爭。

• 過熱。

• USB 線品質不佳。

• 長時間運作後millis()溢位。

• 動態記憶體碎片。

間歇性問題通常需要：

• 長時間記錄。

• 錯誤計數器。

• 電壓監測。

• 事件時間戳。

• Watchdog 記錄。

• 邏輯分析儀或示波器。

## 如何閱讀 Arduino IDE 錯誤訊息？

Arduino IDE 的錯誤輸出通常包含很多行。

初學者常只看到最後一行：

exit status 1

但這一行只表示：

編譯或上傳失敗。

真正原因通常在前面。

閱讀順序應是：

• 找到第一個明確 Error。

• 查看檔案名稱。

• 查看行號與欄位。

• 閱讀錯誤文字。

• 再查看後續錯誤是否只是連鎖反應。

## 第一個錯誤通常最重要

例如：

sketch.ino:12:5:

error: 'sensorValue' was not declared in this scope

sketch.ino:13:9:

error: expected ';' before 'Serial'

exit status 1

第一個真正錯誤是：

sensorValue 未宣告

後面的錯誤可能只是因為編譯器已無法正確理解後續程式。

因此，應先修正最前面的錯誤，再重新編譯。

## expected ';' before

錯誤訊息：

expected ';' before

通常表示前一行少了分號。

錯誤：

int value = 100

Serial.println(value);

正確：

int value = 100;

Serial.println(value);

注意：

編譯器指出的行號，不一定就是實際出錯行。

因為它常在讀到下一行時，才發現前一行沒有結束。

## was not declared in this scope

錯誤：

'ledPin' was not declared in this scope

表示目前位置找不到：

ledPin

常見原因：

• 忘記宣告。

• 名稱拼錯。

• 大小寫不同。

• 變數只宣告在另一個區域。

• 區域變數超出作用範圍。

例如：

void setup()

{

int ledPin = 13;

}

void loop()

{

digitalWrite(

ledPin,

HIGH

);

}

ledPin只存在於setup()內。

正確方式之一：

const int LED_PIN = 13;

void setup()

{

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(

LED_PIN,

HIGH

);

}

## expected '}' at end of input

錯誤：

expected '}' at end of input

表示程式可能缺少右大括號：

}

錯誤：

void loop()

{

if(buttonPressed)

{

digitalWrite(

LED_BUILTIN,

HIGH

);

}

這裡只關閉了if或loop()其中之一。

建議使用 Arduino IDE 的：

• 自動格式化。

• 括號高亮。

• 程式縮排。

來找出括號不成對的位置。

## expected ')' before

這通常表示：

• 少了右括號。

• 多了逗號。

• 條件式語法錯誤。

錯誤：

if(sensorValue > 500

{

Serial.println("High");

}

正確：

if(sensorValue > 500)

{

Serial.println("High");

}

## no matching function for call to

錯誤：

no matching function for call to

表示呼叫函式時：

• 參數數量不對。

• 參數型別不對。

• 使用了不存在的多載版本。

例如：

digitalWrite(13);

但digitalWrite()需要：

digitalWrite(pin, value);

正確：

digitalWrite(

13,

HIGH

);

## invalid conversion

例如：

invalid conversion from 'const char*' to 'int'

表示資料型別不相容。

錯誤：

int value = "123";

"123"是文字，不是整數。

可改成：

int value = 123;

若文字來自輸入，需要進行轉換。

## redefinition of

錯誤：

redefinition of 'int ledPin'

表示同一作用範圍內重複定義。

錯誤：

int ledPin = 9;

int ledPin = 10;

應保留單一定義，或使用不同名稱。

## multiple definition of

這通常是連結錯誤。

例如全域變數直接寫在標頭檔：

int sharedValue = 0;

標頭檔被多個.cpp包含後，就產生多份定義。

較好的方式：

在.h中：

extern int sharedValue;

在單一.cpp中：

int sharedValue = 0;

## undefined reference to

錯誤：

undefined reference to

通常表示：

• 函式有宣告但沒有實作。

• .cpp沒有被編譯。

• 函式名稱或參數不一致。

• 函式庫不完整。

標頭：

void startMotor(

int speed

);

實作卻是：

void startMotor()

{

}

兩者不是同一個函式。

## No such file or directory

錯誤：

SomeLibrary.h:

No such file or directory

表示找不到標頭檔。

檢查：

• 函式庫是否安裝。

• 名稱大小寫是否正確。

• 是否裝錯同名函式庫。

• ZIP 結構是否正確。

• 資料夾是否多包一層。

• IDE 是否重新啟動。

• 是否缺少相依函式庫。

## exit status 1

exit status 1不是根本原因。

它只表示：

作業失敗

必須往上找真正的：

error:

fatal error:

undefined reference:

avrdude:

## avrdude: stk500_recv()

常見訊息：

avrdude: stk500_recv():

programmer is not responding

排查順序：

• 開發板型號是否正確？

• Processor 選項是否正確？

• COM Port 是否正確？

• USB 線是否支援資料？

• Serial Monitor 是否占用連接埠？

• D0、D1 是否接有外部模組？

• Arduino 是否正常供電？

• 是否可按 Reset 後再上傳？

• 驅動程式是否正常？

• Bootloader 是否損壞？

## ser_open(): can't open device

例如：

ser_open():

can't open device

可能原因：

• COM Port 不存在。

• Arduino 已拔除。

• 連接埠被其他程式占用。

• 權限不足。

• 驅動程式異常。

• IDE 保留舊連接埠。

處理方式：

• 關閉 Serial Monitor。

• 關閉其他終端機程式。

• 重新插拔 USB。

• 重新選擇 Port。

• 重新啟動 IDE。

• 檢查裝置管理員。

## not in sync

錯誤：

avrdude:

stk500_getsync():

not in sync

可能原因：

• 開發板型號錯誤。

• Bootloader 不相容。

• D0、D1 有干擾。

• 自動重置失敗。

• MCU 沒有正常工作。

• USB-to-Serial 晶片異常。

## programmer is not responding

若使用一般 USB 上傳，Arduino IDE 使用的 Programmer 選項通常不是最先需要修改的項目。

初學者常誤以為要不斷切換：

Tools → Programmer

但一般 Uno 透過 Bootloader 上傳時，主要檢查的是：

• Board。

• Processor。

• Port。

• USB。

• Bootloader。

## 程式可以編譯，但為什麼不運作？

編譯成功只代表：

程式語法與連結大致正確

不代表：

• 接線正確。

• 邏輯正確。

• 感測器存在。

• 位址正確。

• 電源足夠。

• 時序正確。

• 硬體沒有損壞。

因此：

編譯成功是起點，不是成功完成專案的證明。

## 最小可重現程式

Minimal Reproducible Example 常縮寫為：

MRE

它是一個：

• 程式最短。

• 問題仍可重現。

• 不含無關功能。

• 別人可以直接測試。

的範例。

## 為什麼要建立 MRE？

假設原始程式有：

• OLED。

• 溫度感測器。

• 馬達。

• EEPROM。

• Timer。

• 按鍵。

• Wi-Fi。

• 多個函式庫。

如果 OLED 沒有顯示，不應直接在整個大型專案中亂改。

應建立最小程式，只保留：

#include <Wire.h>

#include <DisplayLibrary.h>

void setup()

{

Wire.begin();

display.begin();

display.print("TEST");

}

void loop()

{

}

如果最小程式仍失敗，問題可能在：

• 接線。

• 位址。

• 函式庫。

• 模組。

• 供電。

如果最小程式成功，問題才可能來自大型專案中的資源衝突或邏輯。

## 建立 MRE 的步驟

• 複製原始專案。

• 保留問題功能。

• 刪除無關模組。

• 刪除無關函式庫。

• 移除複雜控制流程。

• 使用固定測試值。

• 保留必要接線。

• 確認問題仍然存在。

• 記錄開發板與版本。

## 二分法除錯

當大型程式無法找到問題時，可以使用：

Binary Search Debugging（二分法除錯）。

做法：

• 暫時停用一半功能。

• 測試問題是否仍存在。

• 如果仍存在，問題在保留的一半。

• 如果消失，問題在被停用的一半。

• 再將可疑區域分成一半。

• 重複測試。

例如：

完整程式

├── 感測器

├── 顯示器

├── 馬達

├── Serial

├── EEPROM

└── Timer

先停用：

馬達、EEPROM、Timer

觀察問題是否消失。

這比逐行亂改更有效率。

## 使用註解停用程式

可以暫時停用：

// updateMotor();

// saveSettings();

// updateDisplay();

或使用條件編譯：

#define ENABLE_MOTOR 0

#if ENABLE_MOTOR

updateMotor();

#endif

條件編譯適合保留程式結構，又能快速開關功能。

## Serial Debug 基本方法

最簡單的流程追蹤：

Serial.println(

F("A")

);

initializeSensor();

Serial.println(

F("B")

);

initializeDisplay();

Serial.println(

F("C")

);

如果輸出只到：

A

B

表示程式可能卡在：

initializeDisplay();

或其前後區域。

## 使用有意義的訊息

不推薦：

Serial.println("1");

Serial.println("2");

Serial.println("3");

較好的方式：

Serial.println(

F("[SETUP] Sensor initialization")

);

Serial.println(

F("[SETUP] Display initialization")

);

Serial.println(

F("[SETUP] System ready")

);

數日後重新除錯時，仍能理解訊息代表什麼。

## 顯示變數

Serial.print(

F("sensorValue=")

);

Serial.println(

sensorValue

);

多個變數：

Serial.print(

F("raw=")

);

Serial.print(rawValue);

Serial.print(

F(" filtered=")

);

Serial.print(filteredValue);

Serial.print(

F(" threshold=")

);

Serial.println(threshold);

## 顯示條件結果

bool alarmCondition =

sensorValue > threshold;

Serial.print(

F("alarmCondition=")

);

Serial.println(

alarmCondition

? F("TRUE")

: F("FALSE")

);

這比只觀察最終 LED 是否亮，更容易判斷是哪個條件不正確。

## 顯示程式狀態

狀態機程式可以輸出：

Serial.print(

F("state=")

);

Serial.println(

currentState

);

更好的方式是輸出名稱：

const char *stateName =

"UNKNOWN";

依狀態選擇：

switch(currentState)

{

case STATE_IDLE:

stateName = "IDLE";

break;

case STATE_RUNNING:

stateName = "RUNNING";

break;

case STATE_ERROR:

stateName = "ERROR";

break;

}

再輸出：

Serial.println(stateName);

## 加入時間戳

Serial.print('[');

Serial.print(millis());

Serial.print(

F(" ms] Sensor=")

);

Serial.println(

sensorValue

);

輸出：

[1000 ms] Sensor=512

[1500 ms] Sensor=520

時間戳可以判斷：

• 程式有沒有卡住。

• 工作是否準時執行。

• Reset 是否發生。

• 事件間隔是否合理。

## 限制除錯輸出頻率

不要在每次loop()都輸出。

unsigned long previousDebugMillis = 0;

const unsigned long DEBUG_INTERVAL =

500;

void updateDebugOutput()

{

unsigned long currentMillis =

millis();

if(

currentMillis

- previousDebugMillis

< DEBUG_INTERVAL

)

{

return;

}

previousDebugMillis +=

DEBUG_INTERVAL;

Serial.print(

F("Sensor=")

);

Serial.println(

analogRead(A0)

);

}

## 只在資料改變時輸出

int previousValue = -1;

void loop()

{

int currentValue =

digitalRead(2);

if(currentValue != previousValue)

{

previousValue =

currentValue;

Serial.print(

F("Button=")

);

Serial.println(

currentValue

);

}

}

這適合：

• 按鍵。

• 開關。

• 模式。

• 狀態機。

• 錯誤狀態。

## 條件式 Debug 巨集

#define DEBUG_ENABLED 1

#if DEBUG_ENABLED

#define DEBUG_PRINT(value) \

Serial.print(value)

#define DEBUG_PRINTLN(value) \

Serial.println(value)

#else

#define DEBUG_PRINT(value)

#define DEBUG_PRINTLN(value)

#endif

使用：

DEBUG_PRINT(

F("ADC=")

);

DEBUG_PRINTLN(

adcValue

);

關閉除錯時：

#define DEBUG_ENABLED 0

輸出程式會在編譯時移除。

## Debug Level

大型程式可使用不同層級：

enum DebugLevel

{

DEBUG_NONE,

DEBUG_ERROR,

DEBUG_WARNING,

DEBUG_INFO,

DEBUG_VERBOSE

};

例如：

DebugLevel debugLevel =

DEBUG_INFO;

錯誤訊息：

if(debugLevel >= DEBUG_ERROR)

{

Serial.println(

F("[ERROR] Sensor failed")

);

}

詳細資料：

if(debugLevel >= DEBUG_VERBOSE)

{

Serial.print(

F("[VERBOSE] ADC=")

);

Serial.println(

adcValue

);

}

## 不要在 ISR 中直接大量除錯

錯誤示範：

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

Serial.println(

"Timer interrupt"

);

}

問題包括：

• Serial Buffer 可能塞滿。

• ISR 可能卡住。

• 中斷延遲。

• 其他事件遺失。

• 程式時序被嚴重改變。

正確方式：

volatile unsigned long

timerInterruptCount = 0;

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

timerInterruptCount++;

}

主程式再安全讀取：

noInterrupts();

unsigned long countCopy =

timerInterruptCount;

interrupts();

Serial.println(countCopy);

## LED Debug

當 Serial 無法使用時，可以使用 LED 判斷程式流程。

例如：

digitalWrite(

LED_BUILTIN,

HIGH

);

代表：

程式已進入某個位置

## 啟動指示

void setup()

{

pinMode(

LED_BUILTIN,

OUTPUT

);

digitalWrite(

LED_BUILTIN,

HIGH

);

}

若 LED 完全不亮，可能表示：

• 程式沒有執行。

• 上傳失敗。

• 腳位錯誤。

• LED 邏輯相反。

• 開發板沒有供電。

## 使用閃爍代碼表示錯誤

例如：

概念程式：

void blinkErrorCode(

byte code

)

{

for(byte index = 0;

index < code;

index++)

{

digitalWrite(

LED_BUILTIN,

HIGH

);

delay(200);

digitalWrite(

LED_BUILTIN,

LOW

);

delay(200);

}

delay(1000);

}

這是阻塞式範例，適合系統已進入致命錯誤、其他功能不再執行的情況。

## 心跳 LED

Heartbeat LED 用來表示主程式仍正常運作。

unsigned long previousHeartbeatMillis = 0;

bool heartbeatState = false;

void updateHeartbeat()

{

unsigned long currentMillis =

millis();

if(

currentMillis

- previousHeartbeatMillis

>= 500

)

{

previousHeartbeatMillis +=

500;

heartbeatState =

!heartbeatState;

digitalWrite(

LED_BUILTIN,

heartbeatState

);

}

}

若 LED 停止閃爍，可能表示：

• 程式卡住。

• 進入無限迴圈。

• 中斷占用過多 CPU。

• 系統不斷重啟。

## 使用 GPIO 測量執行時間

const int TEST_PIN = 8;

void setup()

{

pinMode(TEST_PIN, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(

TEST_PIN,

HIGH

);

performTask();

digitalWrite(

TEST_PIN,

LOW

);

}

使用示波器或邏輯分析儀量測 HIGH 時間，即可估算：

performTask() 執行時間

若需要更快的測量，可進一步使用直接暫存器操作，減少digitalWrite()本身造成的時間。

## 硬體除錯第一步：檢查電源

許多看似程式問題，其實是電源問題。

檢查：

• Arduino Power LED 是否亮？

• 5V 是否真的接到 5V？

• 3.3V 模組是否誤接 5V？

• 外部設備是否需要更大電流？

• USB 是否提供足夠電流？

• 馬達啟動時電壓是否下降？

• GND 是否共地？

## 不要只看 Power LED

Power LED 亮只代表板上有某種電壓。

不代表：

• 5V 穩定。

• 3.3V 正常。

• 外部模組已供電。

• 接線沒有壓降。

• 馬達啟動時不會掉電。

應使用萬用電表實際量測。

## 使用萬用電表量電壓

量測 Arduino 5V：

• 將萬用電表設為直流電壓。

• 黑表筆接 GND。

• 紅表筆接 5V。

• 觀察電壓。

正常值應接近：

5 V

實際值可能略有誤差。

量測 3.3V 方式相同。

## 檢查 GND

所有相互通訊的設備通常需要共地。

例如：

Arduino TX → 模組 RX

Arduino RX ← 模組 TX

Arduino GND ─ 模組 GND

如果沒有共地，訊號電壓沒有共同參考點，通訊可能：

• 完全失敗。

• 偶爾成功。

• 出現亂碼。

• 容易受雜訊影響。

## 檢查接線方向

依序確認：

• VCC 是否接到正確電壓？

• GND 是否接 GND？

• TX 是否接 RX？

• RX 是否接 TX？

• SDA 是否接 SDA？

• SCL 是否接 SCL？

• SPI MOSI 是否接 MOSI？

• SPI MISO 是否接 MISO？

• SCK 是否接 SCK？

• CS 是否接指定腳位？

不要只依賴模組腳位順序。

不同廠牌模組的排針順序可能不同。

應查看：

• PCB 絲印。

• 模組資料表。

• 原理圖。

• 晶片型號。

## LED 方向

一般 LED：

• 長腳通常是陽極。

• 短腳通常是陰極。

• 平邊通常靠近陰極。

典型接法：

Arduino GPIO

↓

限流電阻

↓

LED 陽極

LED 陰極

↓

GND

LED 接反通常不會亮。

## 檢查限流電阻

LED 應串接限流電阻，例如：

220 Ω

330 Ω

1 kΩ

不要將一般 LED 直接接在 5V 與 GND 之間。

也不要讓 Arduino GPIO 長時間輸出超過安全電流。

## 麵包板的常見問題

麵包板可能造成：

• 電源軌中間斷開。

• 左右電源軌不相通。

• 元件腳沒有插入同一節點。

• 導線插錯排。

• 元件腳太細造成接觸不良。

• 麵包板老化鬆動。

• 按鍵方向插錯。

## 麵包板電源軌不一定全長相通

有些麵包板的：

+ 電源軌

- 電源軌

在中間會斷開。

因此上半部有 5V，不代表下半部也有 5V。

應使用萬用電表：

• 量測電壓。

• 使用導通模式。

• 加跳線連接中斷區段。

## 四腳按鍵的內部連接

常見四腳按鍵同一側的兩腳內部已相連。

按下時才會連接左右兩側。

如果接線接在同一側，按下前後可能完全沒有變化。

應先用萬用電表導通模式確認腳位關係。

## 檢查杜邦線

杜邦線可能：

• 內部斷裂。

• 接頭鬆動。

• 壓接不良。

• 接觸電阻過大。

最簡單測試方式：

• 換一條已知正常的線。

• 用導通模式測試。

• 輕微晃動時觀察是否斷續。

## USB 線問題

有些 USB 線只支援充電，不支援資料。

現象：

• Arduino 有電。

• Power LED 亮。

• 電腦沒有出現 COM Port。

• 無法上傳程式。

解決方式：

• 換一條已知可傳資料的 USB 線。

• 更換 USB 連接埠。

• 避免品質差的延長線或 Hub。

## Windows 裝置管理員

在 Windows 中，可查看：

裝置管理員

→ 連接埠（COM 和 LPT）

確認 Arduino 是否出現。

常見 USB-to-Serial 晶片包括：

• ATmega16U2。

• CH340。

• CP2102。

• FT232。

• PL2303。

相容板可能需要額外驅動程式。

## COM Port 變化

Arduino 插入不同 USB 插孔時，Windows 可能分配不同 COM Port。

例如：

COM3

COM5

COM8

每次重新連接後，都應確認 Arduino IDE 中選擇的 Port。

## 使用 Blink 驗證開發板

在排查複雜專案前，先上傳最基本 Blink。

void setup()

{

pinMode(

LED_BUILTIN,

OUTPUT

);

}

void loop()

{

digitalWrite(

LED_BUILTIN,

HIGH

);

delay(500);

digitalWrite(

LED_BUILTIN,

LOW

);

delay(500);

}

如果 Blink 都不能成功：

• 不要先檢查感測器。

• 不要先換函式庫。

• 先解決開發板、USB、Port 與上傳問題。

## 使用 GPIO 測試程式

測試特定腳位：

const int TEST_PIN = 8;

void setup()

{

pinMode(

TEST_PIN,

OUTPUT

);

}

void loop()

{

digitalWrite(

TEST_PIN,

HIGH

);

delay(1000);

digitalWrite(

TEST_PIN,

LOW

);

delay(1000);

}

用：

• LED。

• 萬用電表。

• 示波器。

確認腳位是否正常切換。

## 輸入腳位測試

const int INPUT_PIN = 2;

void setup()

{

pinMode(

INPUT_PIN,

INPUT_PULLUP

);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

Serial.println(

digitalRead(INPUT_PIN)

);

delay(100);

}

將 D2 短接 GND：

讀值應為 LOW

放開：

讀值應為 HIGH

若結果不變，檢查：

• 腳位。

• GND。

• 接線。

• 程式。

• GPIO 是否損壞。

## Floating Input

如果設定：

pinMode(

INPUT_PIN,

INPUT

);

但腳位沒有明確接：

• HIGH。

• LOW。

• 上拉。

• 下拉。

讀值可能隨機變化。

這稱為：

Floating Input（浮動輸入）。

簡單按鍵可以使用：

INPUT_PULLUP

避免浮動。

## 萬用電表導通測試

導通模式可檢查：

• 杜邦線是否斷裂。

• 麵包板節點是否相通。

• 按鍵腳位是否正確。

• GND 是否連通。

• 焊點是否斷裂。

進行導通測試前，通常應先關閉電源，避免損壞萬用電表或電路。

## 量電阻前應斷電

測量電阻時，應：

• 關閉電源。

• 最好將元件至少一端移出電路。

• 避免其他並聯路徑影響讀值。

不要在通電狀態下直接使用電阻檔量測。

## UART 除錯

UART 通訊失敗時，依序檢查：

• TX、RX 是否交叉？

• GND 是否共地？

• Baud Rate 是否一致？

• Data Bits 是否一致？

• Stop Bits 是否一致？

• Parity 是否一致？

• 邏輯電壓是否相容？

• 是否把 TTL UART 當成 RS232？

• D0、D1 是否被 USB 共用？

• 模組是否需要特定啟動命令？

## TX 與 RX 要交叉

正確：

Arduino TX → 模組 RX

Arduino RX ← 模組 TX

Arduino GND ─ 模組 GND

錯誤：

TX → TX

RX → RX

## TTL Serial 與 RS232 不同

Arduino Uno UART 是 TTL 邏輯。

一般電壓大致為：

0 V

5 V

或部分設備為：

0 V

3.3 V

傳統 RS232 可能使用：

• 正負電壓。

• 反相邏輯。

• 較高電壓範圍。

不能將 Arduino TTL UART 直接接到傳統 RS232 接口。

需要：

MAX232

MAX3232

等電平轉換晶片。

## UART Loopback 測試

可以測試 UART 傳送與接收。

概念：

TX 接 RX

Arduino 傳出的資料會回到接收端。

但 Arduino Uno 的 D0、D1 同時連接 USB-to-Serial 晶片，測試方式要避免電氣衝突。

也可以使用外部 USB-to-TTL 模組進行 Loopback：

模組 TX 與 RX 短接

在電腦終端機輸入文字，若能原樣返回，表示 USB-to-TTL 模組基本正常。

## Baud Rate 亂碼

若 Serial Monitor 顯示亂碼，先檢查：

Serial.begin(115200);

Monitor 是否也選：

115200

若使用外部模組，還要確認模組預設 Baud Rate。

常見模組可能使用：

9600

38400

115200

## I²C 除錯

I²C 通訊失敗時，先檢查：

• VCC。

• GND。

• SDA。

• SCL。

• 位址。

• 上拉電阻。

• 邏輯電壓。

• 線路長度。

• 模組是否進入正確模式。

Arduino Uno：

SDA → A4

SCL → A5

也可以使用板上的專用 SDA、SCL 腳位。

## 第一個 I²C 工具：Scanner

I²C Scanner 可以掃描匯流排上的裝置位址。

#include <Wire.h>

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

Serial.println(

F("I2C Scanner")

);

}

void loop()

{

byte deviceCount = 0;

for(byte address = 1;

address < 127;

address++)

{

Wire.beginTransmission(

address

);

byte error =

Wire.endTransmission();

if(error == 0)

{

Serial.print(

F("Device found at 0x")

);

if(address < 16)

{

Serial.print('0');

}

Serial.println(

address,

HEX

);

deviceCount++;

}

else if(error == 4)

{

Serial.print(

F("Unknown error at 0x")

);

if(address < 16)

{

Serial.print('0');

}

Serial.println(

address,

HEX

);

}

}

if(deviceCount == 0)

{

Serial.println(

F("No I2C devices found")

);

}

else

{

Serial.print(

F("Device count: ")

);

Serial.println(

deviceCount

);

}

Serial.println();

delay(3000);

}

## Scanner 找不到裝置

檢查順序：

• 模組是否有供電？

• GND 是否共地？

• SDA、SCL 是否接反？

• 使用的是否真的是 I²C 模組？

• 邏輯電壓是否正確？

• 是否需要上拉電阻？

• 杜邦線是否正常？

• 模組是否損壞？

• Arduino 腳位是否正確？

• 是否有其他裝置拉住匯流排？

## Scanner 找到位址，但程式仍失敗

如果 Scanner 找到：

0x3C

但程式設定：

display.begin(..., 0x3D);

則位址不一致。

也可能是：

• 函式庫不支援該控制晶片。

• 顯示器解析度錯誤。

• 初始化參數錯誤。

• Reset 腳位設定錯誤。

• SRAM 不足。

• 顯示 Buffer 沒有送出。

例如有些 OLED 函式庫需要：

display.display();

才真正更新畫面。

## I²C 位址衝突

若兩個裝置都使用：

0x3C

Arduino 無法直接區分。

解決方式可能包括：

• 修改裝置位址跳線。

• 使用 I²C Multiplexer。

• 選擇不同型號。

• 使用不同 I²C 控制器。

## I²C Bus 被拉低

如果 SDA 或 SCL 長時間保持 LOW，整個 I²C Bus 可能無法工作。

可能原因：

• 裝置未正常重置。

• 通訊中途斷電。

• 接線短路。

• 裝置損壞。

• 上拉電阻不正確。

可以用萬用電表或示波器檢查空閒狀態。

I²C 空閒時，SDA 與 SCL 通常應為 HIGH。

## SPI 除錯

SPI 通訊需檢查：

• MOSI。

• MISO。

• SCK。

• CS。

• GND。

• 電壓。

• SPI Mode。

• Clock Frequency。

• Bit Order。

Arduino Uno 常見硬體 SPI：

也可從 ICSP Header 取得 SPI 訊號。

## SPI 的 CS 問題

每個 SPI 裝置通常需要獨立 CS。

例如：

SD Card CS → D10

Display CS → D9

Sensor CS → D8

未使用的裝置 CS 應保持 HIGH。

如果兩個 CS 同時為 LOW，可能有兩個裝置同時驅動 MISO，造成資料衝突。

## SPI Mode

SPI Mode 由：

• CPOL。

• CPHA。

組成。

常見：

MODE0

MODE1

MODE2

MODE3

主機與從機必須使用相同模式。

若模式錯誤，可能：

• 完全無資料。

• 資料位元錯位。

• 數值不穩定。

• 低速可用，高速失敗。

## SPI Clock 太快

有些裝置無法支援高頻 SCK。

若通訊不穩，可以降低速度。

使用 Transaction：

SPI.beginTransaction(

SPISettings(

1000000,

MSBFIRST,

SPI_MODE0

)

);

這裡設定：

1 MHz

如果仍不穩，可以降低到：

500 kHz

100 kHz

測試。

## SPI 沒有自動 Scanner

I²C 有裝置位址與 ACK，因此可以掃描。

SPI 沒有統一位址與標準 ACK 機制，所以通常無法使用通用 Scanner。

SPI 除錯通常依賴：

• 晶片 ID 暫存器。

• 固定回傳值。

• 邏輯分析儀。

• 示波器。

• 最小測試程式。

## 感測器除錯基本流程

感測器沒有正常資料時：

• 查晶片型號。

• 確認供電範圍。

• 確認通訊介面。

• 確認腳位名稱。

• 執行最小範例。

• 檢查初始化回傳值。

• 讀取晶片 ID。

• 檢查原始資料。

• 再進行單位換算。

• 最後加入濾波與控制。

## 先看原始值，再看換算值

例如溫度計算錯誤時，先輸出原始 ADC：

int rawValue =

analogRead(A0);

Serial.print(

F("raw=")

);

Serial.println(rawValue);

再輸出中間變數：

float voltage =

rawValue

* 5.0

/ 1023.0;

Serial.print(

F("voltage=")

);

Serial.println(

voltage,

3

);

最後才輸出溫度：

Serial.print(

F("temperature=")

);

Serial.println(

temperature,

2

);

這樣可以知道錯誤發生在：

• ADC。

• 電壓換算。

• 溫度公式。

## 整數除法錯誤

錯誤：

float voltage =

rawValue

* 5

/ 1023;

由於中間可能先使用整數運算，結果精度可能不符合預期。

更安全：

float voltage =

rawValue

* 5.0

/ 1023.0;

## map() 不支援浮點精度

Arduino 的 map() 使用 long 整數運算，不提供浮點數精度。

例如：

long mapped =

map(

value,

0,

1023,

0,

500

);

如果需要高精度浮點換算，建議直接使用公式。

## ADC 值不穩定

可能原因：

• 輸入浮動。

• 感測器輸出阻抗過高。

• 電源雜訊。

• GND 不穩。

• 馬達干擾。

• 參考電壓變動。

• 接線過長。

• ADC 取樣頻率過高。

可測試：

• 將 A0 直接接 GND，應接近 0。

• 將 A0 接 5V，應接近 1023。

• 使用可變電阻建立穩定輸入。

• 加入平均濾波。

• 改善電源與接地。

## PWM 除錯

PWM 看似沒有正確輸出時，檢查：

• 腳位是否支援 PWM？

• 是否使用analogWrite()？

• 數值是否為 0～255？

• 對應 Timer 是否被修改？

• Servo 或其他函式庫是否占用 Timer？

• LED 是否接反？

• 馬達是否需要驅動器？

• 萬用電表是否能正確顯示 PWM 平均值？

## 萬用電表看到的是平均值

PWM 不是連續類比電壓。

例如 5V、50% Duty Cycle，萬用電表可能顯示接近：

2.5 V

但實際波形仍是：

0 V 與 5 V 快速切換

要看真正波形，需要示波器或邏輯分析儀。

## 中斷除錯

中斷沒有觸發時，檢查：

• 是否使用正確中斷腳位？

• digitalPinToInterrupt()是否正確？

• 觸發模式是否正確？

• 輸入是否浮動？

• ISR 名稱是否正確？

• 全域中斷是否被關閉？

• 是否有按鍵彈跳？

• ISR 是否執行太久？

• 共享變數是否使用volatile？

## 用計數器取代 ISR Serial

volatile unsigned long

interruptCount = 0;

void handleInterrupt()

{

interruptCount++;

}

主程式：

unsigned long countCopy;

noInterrupts();

countCopy =

interruptCount;

interrupts();

Serial.println(

countCopy

);

若計數不增加，表示中斷可能沒有觸發。

若一次增加很多，可能是：

• 按鍵彈跳。

• 雜訊。

• 觸發邊緣錯誤。

• 輸入浮動。

## Timer 除錯

Timer 沒有正確運作時，檢查：

• CPU 時脈是否正確？

• Prescaler 是否正確？

• OCR 是否在範圍內？

• CTC 或 Overflow 模式是否正確？

• 中斷 Mask 是否啟用？

• ISR Vector 是否正確？

• 是否與 Servo、PWM 或tone()衝突？

• 是否修改 Timer0？

• ISR 是否太慢？

## 使用測試腳位驗證 Timer

ISR(TIMER1_COMPA_vect)

{

PINB =

(1 << PINB0);

}

在 ATmega328P 上，這類直接暫存器操作可快速切換對應腳位，但它具有：

• 開發板相依性。

• 暫存器相依性。

• 不易閱讀。

初學測試可先在 ISR 設定旗標，由主程式控制 LED。

進階時再搭配示波器測量精準週期。

## 系統化故障排除流程

推薦依照以下順序。

### Step 1：定義問題

記錄：

• 預期結果。

• 實際結果。

• 發生條件。

• 是否可重現。

• 最近修改內容。

### Step 2：確認基本環境

檢查：

• 開發板型號。

• Processor。

• Port。

• USB 線。

• 驅動程式。

• Arduino IDE 版本。

• 函式庫版本。

### Step 3：確認電源

量測：

• 5V。

• 3.3V。

• GND。

• 模組 VCC。

• 負載啟動時電壓。

### Step 4：確認接線

逐條檢查：

• 腳位名稱。

• 接線方向。

• 共地。

• 電壓。

• 電源軌。

• 元件方向。

### Step 5：使用已知正常範例

例如：

• Blink。

• AnalogReadSerial。

• I²C Scanner。

• Servo Sweep。

• 函式庫官方範例。

### Step 6：建立 MRE

只保留故障功能。

### Step 7：加入觀察點

使用：

• Serial。

• LED。

• GPIO。

• 萬用電表。

### Step 8：一次只改一項

每次修改後記錄結果。

### Step 9：確認修正沒有產生新問題

重新測試：

• 原本故障。

• 其他既有功能。

• 長時間運作。

• 邊界值。

• 重新開機。

### Step 10：記錄根本原因

不要只記錄：

換線後好了

應記錄：

原杜邦線內部斷路，導致 I²C SCL 無法傳輸。更換導線後恢復。

這樣才能累積可重複使用的工程知識。

## 五問除錯法

遇到問題時，可以問：

• 電源正確嗎？

• 接線正確嗎？

• 最小程式能運作嗎？

• 輸入與中間變數正確嗎？

• 最近改了什麼？

這五個問題能快速排除大量常見故障。

## 不要忽略最近一次修改

如果系統昨天正常，今天修改後失敗，先檢查：

• 新加入的函式庫。

• 新增的 Timer。

• 新接的模組。

• 更改的腳位。

• 新增的全域變數。

• 電源負載變化。

• IDE 或 Board Core 更新。

最近的修改通常是最有價值的線索。

## 建立除錯紀錄表

除錯紀錄可以避免重複犯相同錯誤。

## 初學者常見除錯錯誤

### 錯誤一：只看最後一行錯誤

只看到：

exit status 1

卻忽略前面的真正原因。

### 錯誤二：一次修改很多項目

最後無法知道哪一項真正有效。

### 錯誤三：直接懷疑 Arduino 壞掉

實際上更常見的是：

• 接線。

• Port。

• USB 線。

• 位址。

• 程式邏輯。

### 錯誤四：相信顏色，不確認腳位

杜邦線顏色不代表固定功能。

紅線不一定是 5V，黑線也不一定是 GND。

必須依實際接線確認。

### 錯誤五：只看 Power LED

Power LED 亮不代表外部模組電壓正確。

### 錯誤六：忽略共地

UART、PWM、感測器與外部電源系統若未共地，可能無法正常工作。

### 錯誤七：直接在大型專案中除錯

應先建立最小可重現程式。

### 錯誤八：在 ISR 中大量 Serial 輸出

可能讓原本問題更加嚴重。

### 錯誤九：將 TTL Serial 直接接 RS232

可能造成通訊失敗，甚至損壞硬體。

### 錯誤十：一直更換函式庫

應先確認：

• 晶片型號。

• 通訊介面。

• 函式庫作者。

• 範例與版本。

### 錯誤十一：把軟體問題與硬體問題混在一起

應分層測試：

開發板

→ GPIO

→ 通訊

→ 模組

→ 函式庫

→ 完整專案

### 錯誤十二：問題消失就停止分析

若沒有找到根本原因，問題可能再次出現。

## 本章上半部實作練習

### 練習一：修正編譯錯誤

找出以下程式問題：

int ledPin = 13

void setup()

{

pinMode(

ledpin,

OUTPUT

)

}

void loop()

{

digitalWrite(

ledPin,

HIGH

);

}

至少包含：

• 分號問題。

• 大小寫問題。

### 練習二：作用範圍

說明為什麼以下程式無法編譯：

void setup()

{

int threshold = 500;

}

void loop()

{

if(

analogRead(A0)

> threshold

)

{

Serial.println(

"High"

);

}

}

將它修正為可正常執行。

### 練習三：建立 MRE

將一個包含：

• OLED。

• DHT。

• Servo。

• EEPROM。

• 按鍵。

的專案縮減成只測試 OLED 的最小程式。

記錄刪除了哪些功能。

### 練習四：Serial 流程標記

建立程式，輸出：

[SETUP] Start

[SETUP] GPIO ready

[SETUP] Sensor ready

[SETUP] Complete

模擬某一初始化函式卡住，觀察最後輸出位置。

### 練習五：心跳 LED

使用millis()建立每 500 ms 切換一次的心跳 LED。

主程式中不得使用delay()。

### 練習六：GPIO 測試

建立一個程式讓 D8 每秒切換 HIGH 與 LOW。

使用：

• LED。

• 萬用電表。

驗證腳位輸出。

### 練習七：輸入測試

D2 使用INPUT_PULLUP。

將 D2 接 GND 時顯示：

PRESSED

放開時顯示：

RELEASED

只在狀態改變時輸出。

### 練習八：I²C Scanner

執行 Scanner 並記錄：

• 找到的位址。

• 裝置數量。

• 拔掉模組後的結果。

• SDA、SCL 接反後的結果。

完成後恢復正確接線。

### 練習九：UART 排查

建立一張 UART 檢查表，至少包含：

• TX/RX。

• GND。

• Baud Rate。

• 邏輯電壓。

• TTL/RS232。

• Port 占用。

### 練習十：故障紀錄

故意建立以下問題之一：

• LED 接反。

• 選錯 COM Port。

• I²C 位址錯誤。

• 少一個分號。

使用除錯紀錄表寫下：

• 現象。

• 假設。

• 測試。

• 結果。

• 根本原因。

## Challenge：建立 Arduino 啟動自我檢查

建立一個 Arduino 自我檢查程式。

### 功能需求

開機時依序檢查：

• Serial 啟動。

• GPIO 測試。

• A0 是否在合理範圍。

• I²C 是否找到至少一個裝置。

• EEPROM 是否可讀取設定。

• 按鍵是否卡在 LOW。

• 系統是否進入 Ready 狀態。

### 輸出格式

[SELFTEST] START

[PASS] SERIAL

[PASS] GPIO

[PASS] ADC

[PASS] I2C ADDRESS=0x3C

[PASS] EEPROM

[PASS] BUTTON

[SELFTEST] RESULT=PASS

若失敗：

[FAIL] I2C DEVICE_NOT_FOUND

[SELFTEST] RESULT=FAIL

### LED 錯誤代碼

若 Serial 無法使用：

系統失敗時，使用內建 LED 重複顯示代碼。

### 建議函式

runSelfTest();

testGpio();

testAdc();

testI2c();

testEeprom();

testButton();

printPass();

printFail();

setSystemReady();

setSystemError();

blinkErrorCode();

## 本章上半部重點整理

完成本章上半部後，你應該已經了解：

• Debug 是用證據驗證假設，不是反覆猜測。

• Arduino 問題可分為編譯、連結、上傳、執行、邏輯、硬體與通訊錯誤。

• exit status 1通常不是根本原因。

• 第一個明確錯誤訊息通常最值得先修正。

• 編譯成功不代表硬體與邏輯正確。

• 最小可重現程式能快速縮小問題範圍。

• 二分法適合排查大型專案。

• Serial 可用來追蹤流程、變數、條件與狀態。

• 除錯輸出應加入欄位名稱、時間戳與層級。

• ISR 中不應大量使用 Serial。

• LED 可作為啟動、心跳與錯誤代碼工具。

• 電源、GND、USB、杜邦線與麵包板是常見故障來源。

• 萬用電表可檢查電壓、導通與接線。

• UART 必須確認 TX/RX、Baud Rate、共地與邏輯電壓。

• I²C Scanner 是排查 I²C 裝置的重要工具。

• SPI 需檢查 CS、Mode、Clock 與 Bit Order。

• 感測器除錯應先看原始值，再看換算結果。

• 問題修正後仍應重新測試其他功能與長時間運作。

• 除錯紀錄能將一次性的修理經驗轉為可重複使用的工程知識。

## 第20章（下）預告

下半部將進一步介紹：

• SRAM、Stack、Heap 與記憶體除錯。

• 陣列越界與未初始化變數。

• String碎片化與隨機重啟。

• Watchdog Timer 與當機恢復。

• Brown-out 與電源瞬降。

• 示波器基本操作。

• 邏輯分析儀與通訊解碼。

• 中斷與競爭條件除錯。

• 長時間運作與間歇性故障。

• 大型專案 Diagnostic Console。

• 完整 Arduino Debug Checklist。

• 綜合 Challenge：建立自我診斷與故障記錄系統。

本章上半部的核心不是教讀者記住所有錯誤訊息，而是建立一套能重複使用的問題分析流程。只要先分層、再測試、一次只改一項，大多數 Arduino 故障都能逐步縮小並找到真正原因。